附件

常州市市政基础设施工程安全生产标准化考核表

| 序号 | 类别 | 考核 项目 | 考核标准 |  | 考核分值 | 加减 分值 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 安全管理 20分 | 组织 体系 | 1.项目经理、专职安全员未持有效安全生产考核合格证上岗； 2.未进行主要危险源辨识、登记、公示； 3.未成立扬尘管控领导小组的； 4.未建立安全生产责任制、安全管理目标和安全生产管理制度； 5.未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置； 6.未与专业分包单位签订安全生产协议书； 7.安全管理人员未到岗。 |  | 每项扣2-4分 |  |  |
|  |  | 专项 方案 | 1.未编制扬尘管控措施专项方案； 2.未按规定编制专项施工方案； 3.专项方案审批手续不规范； 4.未制定安全生产事故的应急救援总体预案或未定期组织演练； 5.超过一定规模的危险性较大分部分项工程，未组织专家论证的。 |  | 每项扣2-3分 |  |  |
|  |  | 安全教育 和 交底 | 1.未执行安全技术交底制度； 2.未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员进行安全教育的； 3.未开展班组安全活动； 4.特种作业人员未持有效证件上岗。 |  | 每项扣1-2分 |  |  |
|  |  | 安全检查 | 1.未有效开展日常、定期安全检查或安全专项整治； 2.对事故隐患未进行整改闭合的。 |  | 每项扣1-3分 |  |  |
|  |  | 其它 | 1.有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志； 2.未制定和落实安全文明措施费使用计划。 |  | 每项扣2-3分 |  |  |
|  |  | 安全管理得分 |  |  |  |  |  |
| ② | 安全生产 40分 | 沟槽开挖 管道施工 | 1.沟槽开挖未按方案施工或未经验收合格； 2.顶管作业未按方案施工或工作井未经验收合格； 3.设备、构件、土方等安装（堆放）位置与沟槽边坡未保持有1m以上安全距离。 |  | 每项扣2-3分 |  |  |
|  |  |  | 4.井下作业未采取防中毒、防窒息措施； 5.沟、槽、坑、井等危险部位未采取安全防护措施； 6.深度3m及以上的沟槽、基坑施工，未提供作业人员上下通道。 |  | 每项扣1-2分 |  |  |
|  |  | 构筑物施工 | 1.未按专项方案施工； 2.脚手架搭设不规范； 3.脚手架未经验收投入使用； 4.作业面孔洞、临边等危险部位防护措施不可靠； 5.施工中未设置人员操作平台或可靠立足点； 6.模板支撑搭设后未经验收合格，就进入下道工序施工。 |  | 每项扣2-5分 |  |  |
|  |  | 机械管理 | 1.机械设备未经验收合格，就投入使用； 2.起重作业的吊、索具使用不规范、不安全。 |  | 每台扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.超标排放非道路移动机械进入限行区域施工。 |  | 每台扣3分 |  |  |
|  |  | 临时用电 | 1.现场临时用电未采用TN-S接零保护系统； 2.未采用三级配电二级保护； 3.在潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压大于36V。 |  | 每项扣2-3分 |  |  |
|  |  |  | 4.电箱元器件配置不齐全或规格型号参数不符合规范要求； 5.架空线敷设不规范或电缆线沿地面明设未采取保护措施； 6.现场临时用电未验收合格就投入使用。 |  | 每项扣2分 |  |  |
|  |  | 安全生产得分 |  |  |  |  |  |
| ③ | 文明施工 40分 | 封闭围挡 | 1.施工区域与周边道路、建筑之间未采用围挡封闭（特殊情况除外）。 |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.围挡高度不规范、围挡不美观或不整洁、破损处未及时修整； 3.施工现场起始点（车辆进出口）未设置企业标志、门楼、工程施工图牌； 4.门岗值守人员未履职到位。 |  | 每项扣2-3分 |  |  |
|  |  | 场容场貌 | 1.裸土未覆盖。 |  | 扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.裸土覆盖不到位、未及时覆盖； 3.石灰、砂石料等易扬尘建筑材料未覆盖； 4.施工道路未及时冲洗保洁； 5.场内主要施工道路未硬化处理； 6.土方作业时未采取湿式作业措施。 |  | 每项扣2-4分 |  |  |
|  |  |  | 7.现场未按要求设置扬尘监控系统； 8.易燃、易爆和有毒物品未分类存放； 9.未按规范要求设置消防器材； 10.现场材料乱堆乱放； 11.施工出入口未设置自动冲洗措施、无专人保洁。 |  | 每项扣1-3分 |  |  |
|  |  | 临时设施 | 1.临时用房（含宿舍）构配件燃烧等级及搭设不符合求； 2.宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求； 3.食堂无卫生制度； 4.厕所无冲水设备、无专人打扫，污垢、臭味重； 5.充电设施、疏散楼梯、燃灶具使用等不符合消防要求的。 |  | 每项扣2-4分 |  |  |
|  |  | 文明施工得分 |  |  |  |  |  |
| ④ | 创新管理 5分 | 鼓励措施 |  | 1.施工过程中采用厂拌灰土的。 | 加5分 |  |  |
| ⑤ | 考核得分=①+②+③+④ |  |  |  |  |  |  |