附件1

吊钩可视化系统主要功能参数表

| 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物联网通讯形式 |  | 4G、5G 网络或无线网桥 |
| 摄像头 ( 二选一 ) | 小车版 | 18 倍及以上光学变倍，分辨率200W 以上，宽动态: 120dB 超宽动态，最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGCON) ,0 Luxwith IR，连续工作时长≥24小时,充电时长≤10 小时。 |
|  | 球机版 | 23倍及以上光学变倍，分辨率200W 以上，宽动态: 120dB超宽动态，最低照度: 彩色：0.005 Lux；黑白：0.001Lux，0 Lux with IR。 |
| 显示器 |  | 8寸以上，屏幕亮度达到300cd/m³以上，保证司机能正常看清。 |
| 实时吊钩跟踪 |  | 实时跟踪吊钩位置，让司机能够清晰地看清吊钩周围环境。 |
| 实时吊钩监视 |  | 须将实时吊钩视频接入项目智慧工地平台或塔式起重机安全监控系统管理平台，平台可监视实时吊钩视频。 |
| 吊钩跟踪录像 |  | 可录制、保存近一个月的吊钩周围环境视频。 |

附件2

升降机监控系统主要功能参数表

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 身份识别 | 在线人脸识别，支持远程传输驾驶员信息，运维人员信息。驾驶员刷脸后可操作升降机，开门后断电，再次操作需人脸识别，维保人员定期人脸识别运维签到。支持动态人脸识别，并支持活体检测，支持远程传输驾驶员信息和维保人员信息。 |
| 高度监测 | 通过高度传感器实时监测起升高度，冲顶预警。 |
| 速度监测 | 传感器实时监测升降机运行速度，升降机运行超速时，报警提示。 |
| 起重量监测 | 起重量是传感器直接测量计算，超重预警、报警。 |
| 门联锁监测 | 当升降机运行时，实时监测各个门状态，有门没有完全关闭时及时提示司机。 |
| 吊笼人数识别 | 智能 AI 摄像头，图像识别当前人数，当人数超标时，将会发出语音报警。 |
| 数据上报 | 数据实时上报平台。 |
| 物联网通讯形式 | 4G 、5G 网络。 |
| 显示器 | 屏幕亮度达到300cd/m³以上，保证司机能正常看清。 |

附件3

安全生产标准化措施评价表

项目名称：                                        开工时间：

| 序号 | 类别 | 具体要求 | 实施时间（自以下时间节点起新开工项目） | 实施范围 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标化管理基本要求 | 标化示范工地要求 |  |
|  | 安全教育 | 深入开展“安全反省屋”系列教育活动、全面开展事故案例警示教育、积极推进每日晨会和班前讲评活动 | 2022.05.31 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  | 起重吊装 | 塔式起重机应安装在线安全监控系统（具备司机身份识别与在线验证、塔机运行监测与预警功能） | 2021.10.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 塔式起重机应安装吊钩可视化系统 | 2024.01.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 施工升降机应安装司机人脸识别系统（具备身份识别与在线验证功能） | 2021.10.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 施工升降机应安装梯笼监控系统（具备限制人员和物料超载功能） | 2024.01.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  | 防止高坠 | 临边与洞口的防护设施应采用定型化的防护栏板和格栅组装式的水平洞口防护盖板 | 2021.10.01 |  | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 塔式起重机塔机标准节内爬梯竖向垂直设置时，操作及维保人员上下应采用坠落防护速差自控器（防坠器）+五点式（全身式）安全带的个体防护措施 | 2023.07.01起进场塔机 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  | 承插型盘扣脚手架 | 搭设满堂脚手架或模板支撑系统（包括落地式卸料平台） | 2023.10.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 搭设外脚手架 | 2024.01.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 脚手架立面防护应采用冲压钢质或铝质等安全网片 | 2024.01.01 |  | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  | 工地消防及临时用电 | 施工脚手板采用钢丝网片、钢筋网片或镀锌板等不易引发火灾的材料 | 2017.09.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 办公区、生活区等临建设施应使用集装箱式模块化的组合房,组合房墙板必须采用A级防火材料。宿舍等部位严禁设置防盗窗 | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 生活区宿舍用电应采用36V低压照明及“USB”接口充电插座，空调供电应采用室外布线并应设置防水插座 | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 电动车、手持电动工具等应单独设置充电房（棚）,严禁在办公室、宿舍和仓库内充电，仓库内只保留照明用电 | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 食堂应使用电灶具，不得使用燃气、燃油灶具 | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 工地临时用电应采用定型化的总配电房（箱） | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 总配电房（箱）、充电房（棚）、危化品仓库内，应在配备既有消防设施的基础上，增配悬挂式干粉灭火器 | 2023.07.01 | √ | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  |  | 二、三级配电箱应使用出线端带防爆插销形式的配电箱 | 2024.01.01 |  | √ | 已落实□ 未落实□ |
|  | 工地扬尘防治 | 在基坑土方作业阶段，应根据基坑形状、大小、作业范围等合理布置高杆喷淋 | 2023.07.01 |  | √ | 已落实□ 未落实□ |
| 措施落实情况: 已全部落实□ 未落实到位□ 施工单位: 监理单位： 建设单位： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地监管部门核查意见: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市城建中心复核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、申报“市标化示范工地”的项目，施工企业应根据上表进行自查，并经建设、监理单位确认后，作为评审申报资料一并报送至属地监管部门；2、项目属地监管部门审查时，应逐项核对表中所列措施落实情况，确认符合要求后报市城建中心；3、市城建中心开展现场考核时，应逐项复核表中所列措施落实情况，措施未落实到位不得推荐为“市标化示范工地”目标项目参与评审。