附件1

2023年挂牌整治道路交通事故多发路段清单

| 序号 | 辖市、区 | 道路名称 | 道路 等级 | 路段桩号区间 |  | 安全隐患类型及事故多发原因 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起点 桩号 | 终点 桩号 |  |  |
| 1 | 溧 阳 | S239 | 省道 | K84+500 | K87 | 该段道路全长2.5公里，中分开口多，缺少信号灯等交通设施，安全隐患突出。 | 归并中分开口，在符合要求的主要道口增设信号灯和监控设备。 |
| 2 |  | 南山大道 | 县道 | K9+600 | K16+400 | 该段道路全长6.8公里，贯穿古县街道辖区及工业园区，沿线两侧村庄、企业密布，交通流量大，周边居民随意横穿公路现象突出，存在较大安全风险。 | 改善交通组织、改造交通节点、完善交通安全设施。 |
| 3 | 金 坛 | S239 | 省道 | K50+100 | K59 | 该段道路全长9公里，贯穿儒林集镇，沿线企业日益增多，现有平交路口点位设置，不符合道路交通安全管理规划，致使交通事故频发。 | 合理归并中央隔离带开口，规范设置交叉口交安设施，重新渠化S239与S240交叉口并进行拓宽改造，修剪沿线绿化，保障安全行车视距。 |
| 4 | 武 进 | 武进大道 | 县道 | K12+800 | K19 | 该路段全长6.2公里，沿线工厂企业、村庄较多，道路中央有绿化带及隔离护栏分隔，但行人尤其是老年人随意横穿公路现象突出，易发事故。 | 在村庄密集、行人易翻越路段，加装隔离网进行硬隔离。 |
| 5 | 武 进 | 前黄镇 邵谢线 杨桥牌楼西侧道路 | 乡道 |  |  | 该路段全长1公里，缺少交通标志标线，车辆混行易发生事故。 | 施划道路中心线，两侧施划非机动车道。 |
| 6 | 武 进 | 南环线 | 县道 | 苏家桥 | 湖滨路 | 该路段全长8.5公里，沿线村庄支小交汇口和中央隔离带开口较多，部分标线磨损严重，过境货车流较大，进出村庄电动自行车与主路车辆冲突点较多，易发事故。 | 1．完善沿线标志、标线，对车流量相对较大，交汇冲突点较大的路口、开口段，采用硬隔离、增设爆闪灯。 2．加强对沿线货运车辆超载、超速，电动自行车不戴头盔，违法载人等违法行为的查处． 3．会同属地政府、村委做好沿线村庄居民的交通安全宣传教育工作。 |
| 7 | 新 北 | S239 | 省道 | K3 | K9+500 | 该路段全长6.3公里，沿途村庄较多，车流量大特别是大货车较多，加之农村群众安全意识淡薄，极易发生交通事故。 | 在村道与省道衔接路口建设“电子哨兵”，强化对支路上主路车辆、人员的安全提示。 |
| 8 |  | 长江路 | 城市道路 | 北海路 | 圩塘 渡口 | 该路段全长8公里，沿线平交路口多、往来车速快，行人、非机动车横穿现象突出，存在较大交通安全隐患。 | 1．针对行人横穿多发区域，对中分带进行物理隔离。 2．复新道路标线，确保道路标线清晰可辨，机非、行人通行路权明确。 3．科学合理渠化交叉口，保证路口通行秩序安全有序。 4．延长路口绿化带，防止非机动车横穿、逆行。 |
| 9 | 天 宁 | 朝阳路 | 县道 | 江阴 交界处 | 常州 经开区交界处 | 该路段全长6公里，无中央隔离带，沿线相交小路口多，缺少减速标志和警示标志等，部分标线陈旧、模糊不清，存在较大安全隐患。 | 1．全路段增设中央隔离护栏 2．平交路口按照规范增设电子哨兵、爆闪灯、减速带、让行标志等交通安全设施。 3．复新道路标线，交叉路口科学合理渠化。 |
| 10 | 钟 楼 | 振邹路 | 农村道路 | 殷村 | 新阳光食品城 | 该路段全长10.7公里，沿线平交路口多，机动车车速快，存在较大安全隐患，易发生伤亡事故。 | 在事故多发路口增设信号灯1组，电子哨兵系统2套，增补沿线交叉路口震荡线、减速带等交通设施。 |
| 11 | 经开区 | 延陵东路 | 城市道路 | 三号桥 | 大明路 | 该路段全长3公里，作为常州经开区东西向主干道，日常交通流量较大；沿线交通设施陈旧，支路村道搭接不规范，未设置隔离带；道路两侧梧桐树树冠广茂、绿荫如盖，极易遮挡照明，行车视线不良，加之周边居民交通安全意识淡薄，横穿马路现象突出，存在较大安全风险。 | 1．复新道路标线，增设减速带、让行标志、爆闪灯等交通安全设施，重点在徐窑村路口及常钢厂宿舍路口增设信号灯。 2．修剪道路两侧树木，改善路灯照明条件。 3．加强道路周边居民，特别是老年人的交通安全宣传力度，提高交通安全意识。 |