附件1

建筑垃圾再生产品种类及适用工程部位清单

（建筑工程）

| 序号 | 应用部位 | 构造层 | 再生产品 种类 | 检验及执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散水、坡道、台阶 | 压实填土 | 再生冗余土 | 《工程做法》23J909 |
|  |  | 回填 | 道路用建筑垃圾再生混合料 | 《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014 |
|  |  | 混凝土层 | 预拌混凝土 | 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 |
|  |  | 灌浆；砂浆结合层、面层、砌筑、勾缝等 | 预拌砂浆（机制砂） | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 |
|  |  | 盲道 | 盲道砖 | 《混凝土路面砖》GB/T28635-2012 《触感引道路面砖》GB/T38107-2019 《陶瓷盲道砖》GB/T 41661-2022 |
| 2 | 挡墙、花池、围墙 | 基槽回填 | 预拌流态固化土 | 《预拌流态固化土工程应用技术标准》DBJ51/T188-2022 |
|  |  | 构造柱、圈梁等基础垫层 | 预拌混凝土 | 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 |
|  |  | 砌体 | 非承重混凝土空心砖 | 《非承重混凝土空心砖》GB/T 24492-2009 |
|  |  |  | 普通混凝土小型空心砌块 | 《普通混凝土小型砌块》GB/T8239-2014 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14-2011 |
|  |  | 砂浆打底、找平、结合层、面层、勾缝等 | 预拌砂浆（机制砂） | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 |
| 3 | 门柱 | 构造柱、圈梁等 | 预拌混凝土 | 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 |
|  |  | 砂浆打底、找平、结合层、面层、勾缝等 | 预拌砂浆（机制砂） | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 |

附件2

建筑垃圾再生产品种类及适用工程部位清单

（市政工程）

| 序号 | 应用 部位 | 构造层 | 再生产品种类 | 检验及执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政工程 路面结构 | 垫层、 底基层 | 细骨料 | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 |
|  |  |  | 粗骨料 | 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 |
|  |  |  | 道路用建筑垃圾再生混合料 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014 |
| 2 | 人行道、步行街、绿道、广场和停车场 | 铺装层 | 路面砖 | 《混凝土路面砖》GB/T28635-2012 《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T400-2012 |
|  |  |  | 透水混凝土 | 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009 《透水混凝土》JC/T 2558-2020 《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T 253-2016 |
|  |  | 水泥砂浆层 | 机制砂 | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 |
| 3 | 沟槽 | 给排水管道砂砾垫层 | 机制砂 |  |
| 4 | 市政工程道路雨水口和雨水检查井井筒等。 | 砖砌体 | 混凝土实心砖 | 《混凝土实心砖》GB/T21144-2007 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505-2016 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 |
| 5 | 挡墙、花池、围墙 | 基槽 回填 | 预拌流态固化土 | 《预拌流态固化土工程应用技术标准》DBJ51/T188-2022 |
|  |  | 构造柱、圈梁等基础垫层 | 预拌混凝土 | 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177-2010 |
|  |  | 砌体 | 再生挡土墙砌块 | 《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094-2021 《干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094-2011 《挡墙护坡用混凝土生态砌块》ZJM-001-3754-2019 |
|  |  | 砂浆打底、找平、结合层、面层、勾缝等 | 预拌砂浆（机制砂） | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176-2010 《建筑固废再生砂粉》JC/T 2548-2019 |