常州市其他食品（DHA藻油）生产许可

审查细则

（征求意见稿）

第一章 总则

- 为了做好其他食品（DHA藻油）生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》（以下简称通则）等有关法律法规、规章和食品安全国家标准，制定其他食品（DHA藻油）生产许可审查细则（以下简称细则）。

- 本细则应与通则结合使用，适用于脂禾生物科技（常州）有限公司其他食品（DHA藻油）生产许可审查工作。仅有包装场地、工序、设备，没有完整的生产条件，不予生产许可。

- 本细则所称其他食品（DHA藻油），是指以利用裂壶藻或者吾肯氏壶藻或者寇氏隐甲藻等藻种,经生物发酵、分离、提纯等工艺生产的一种可供食用的富含DHA的油脂（以下简称产品）。

- 本细则正文中引用的文件、标准通过引用成为本细则的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

第二章 其他食品（DHA藻油）生产许可审查要求

第一节 许可范围

- 实施食品生产许可管理的其他食品（DHA藻油）的生产许可类别编号3101。

第二节 生产场所核查

- 生产场所一般应设置菌种培养间、脱包间、发酵提纯间、冬化间、过滤间、脱臭间、软水间、包装间、外包间、原辅料及包材仓库、成品仓库。

- 生产车间依其清洁度要求一般分为：非食品生产处理区（办公室、配电、动力装备等），一般作业区（仓储区、脱包间、外包间、检验室等），准清洁作业区（菌种培养间、软水间、发酵提纯间、冬化间、过滤间、脱臭间），清洁作业区（包装间）。

- 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，洗手、干手和消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。

- 清洁作业区入口应设置更衣区，洗手、干手和（或）消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。

- 清洁作业区需安装初效和中效空气净化设备，洁净度达到十万级。

- 准清洁作业区及清洁作业区与其他作业区应相对密闭，清洁作业区应设有空气处理装置和空气消毒设施。

第三节 设备设施核查

- 生产设备根据实际工艺需要配备，一般包括：称量设备、菌种培养设备、发酵设备、分离设备、脱胶碱炼设备、脱色设备、冬化过滤设备、脱臭设备、包装设备及制水、制气等辅助设备。

- 其他食品（DHA藻油）生产企业应具有的检验设备至少包括：真空泵、干燥箱、培养箱、水浴锅、分析天平（0.1mg）、天平（0.1g）、酸度计、紫外分光光度计、气相色谱仪等。检验室应当布局合理，检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。

第四节 设备布局和工艺流程

- 设备布局应按工艺流程设计，一般包括：原料验收、配料、菌种培养、发酵、分离、脱胶碱炼、脱色、冬化过滤、脱臭和包装等工艺。工艺流程必须科学合理，符合相关规定。

- 应对生产过程中的质量安全关键点（原辅料及菌种、发酵、脱胶碱炼、冬化过滤、灌装）进行控制，处理后的产品应达到生产工艺要求，监控并记录各项指标。

原辅料、菌种控制。应严格按标准及有关规定控制食品安全指标；菌种应有鉴定保藏证明，原始菌种用菌种保藏管分装，原始菌种于-10℃下储存。对工作菌株培养的温度、酸度、转速和时间、菌体形态和菌液浓度进行记录。

发酵控制。使用发酵罐，发酵条件必须满足生产工艺要求，持续监控发酵时间，观察菌体形态和检测菌液浓度并记录。发酵用水采用公共供水系统的水。培养温度控制在28±2℃，培养时间不低于48小时。

脱胶碱炼。使用炼油锅，发酵结束后加入氢氧化钠等原料，温度维持在60-90℃，反应时间不低于20分钟，沉降时间不低于2小时。

脱色。使用脱色锅，温度不低于60℃，反应时间不低于20分钟。

冬化过滤。使用冬化结晶罐、板框过滤机，温度不高于5℃，养晶时间不低于48小时。

脱臭。使用脱臭塔，温度不低于160℃，脱臭时间不低于1小时。

灌装。产品经过程检验后，在包装间计量灌装，包装过程中，应检抽检净含量，确保灌装后产品密封良好，计量准确，标签信息符合标准。

第五节 人员核查

- 应当配备专职或兼职食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。

第六节 管理制度审查

- 应当建立进货查验记录制度，对原辅料、包装容器供应商进行审核，并定期进行审核评估；应在和供应商签订的合同中明确双方承担的食品安全责任。包装容器应符合相应食品安全国家标准和相应产品标准的要求。

- 应当建立生产过程控制制度，制定所需的操作规程或作业指导书， 明确原料（如领料、投料、余料管理等）、称量、生产、工器具清洗消毒、储运和交付等环节质量安全进行管控。

应当制定有效的清洗、消毒方法和管理制度并验证，保证生产场所、生产设备、包装容器、工作服和人员的清洁卫生和安全，防止产品及包装在生产过程中被污染。

- 应当制定检验管理制度，包括对原辅料、过程、出厂检验的管理规定，确保产品符合食品安全标准要求。

DHA藻油企业的出厂检验项目为感官、DHA含量、水分及挥发物含量、不溶性杂质含量、酸价、过氧化值、不皂化物、反式脂肪酸、溶剂残留量。

企业可以使用快速检测方法及设备，但应保证检测结果准确。使用快速检测方法及设备做检验时，应定期与国家标准规定的检验方法比对或验证。快速检测结果不合格时，应使用国家标准规定的检验方法进行确认。委托检验的，应当委托有资质的机构进行检验。

- 应当建立并执行运输和交付管理制度，规定根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受托方的食品安全保障能力进行审核。

- 应制定食品安全事故处置管理制度。明确食品安全事故的种类及应急处理的措施，并组织定期演练，以便于能保证在出现食品安全事故时，能及时作出响应和持续改进。

- 应当建立并执行食品安全追溯管理体系，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，保证产品可追溯。

- 应当建立并执行食品安全自查制度，规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产活动，并向所在地县级市场监督管理部门报告。

- 应当建立并执行不合格品管理制度，规定原料、半成品、成品及食品相关产品中不合格品的管理要求和处置措施。

- 应当建立并执行不安全食品召回制度，规定停止生产、通知相关生产经营者和消费者、召回和处置不安全食 品的相关要求，记录召回和通知情况。

- 应当建立食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向事故发生地县级市场监督管理部门和卫生行政部门报告的要求。

- 应当建立人员培训制度。制定和实施职工培训计划，根据岗位需求开展食品安全知识及卫生培训，做好培训记录。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。

- 应当建立并执行从业人员健康管理制度。明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员 应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

- 应当建立并执行菌种管理制度。明确菌种的保藏、储存、检查、销毁等相关要求。

第七节 试制产品检验

- 按所申报其他食品（DHA藻油）执行标准，分别从同一规格、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的样品检验。

- 企业应对提供的检验报告真实性负责；检验项目按产品适用的食品安全国家标准、行业标准及国务院卫生行政部门的相关公告要求进行。

第三章 附则

- 其他食品（DHA藻油）适用标准：DHA藻油产品执行LS/T 3243《DHA藻油》。

- 本细则自2024年*月*日起实施。