附件1

电梯安全运行质量

监督抽查项目内容、要求与方法

| 项目 | 抽查内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1. 安全管理机构和 相关人员岗位职责 | 检查使用单位落实总局74号令的情况，查看企业安全负责人、安全总监、安全员的设置和日管控、周排查、月调度的落实情况 | 查看企业安全负责人、安全总监、安全员的设置和日管控、周排查、月调度的落实情况 |
|  | 安全管理员： 1. 使用单位应指定或者配备电梯安全管理人员，督促其规范管理和使用电梯钥匙。 2. 电梯使用单位应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况，按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中2.4.2.2.2的要求设置安全管理员。 3. 使用单位应当建立安全管理员的岗位职责，包括：建立设备安全技术档案、办理使用登记、开展电梯安全教育和技能培训、组织开展电梯定期自行检查、编制电梯定期检验计划、按照规定报告电梯事故、纠正和制止电梯作业人员的违章行为，发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人。 注：兼职安全管理员不要求取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 | 现场检查。 1. 查看使用单位安全管理员的任命书，并查看电梯钥匙是否由电梯安全管理员使用保管。 2. 查看使用单位特种设备台账，如符合配备专职安全管理员要求的，查看专职安全管理员相应的特种设备安全管理人员资格证书及聘用记录。 3. 查看使用单位是否建立安全管理员岗位职责，核查岗位职责内容是否基本齐全。 |
| 2. 经常性 维护保养 | 维护保养合同： 使用单位应当委托取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位维护保养电梯。 | 1. 查阅使用单位与取得相应制造、安装、改造、修理资质的单位签订的维保合同。 2. 查阅维保合同的有效期以及维护保养电梯的台账。 |
|  | 维保单位备案： 维保单位应在业务所在地有固定的经营场所，配备相应作业人员、仪器设备，并书面告知所在地地级以上市人民政府特种设备安全监督管理部门。 | 现场检查或通过所在地监管部门了解。 查看维保单位在所在地监管部门备案证明，必要时核对维保单位是否在所在地监管部门备案清单内。 |
| 3. 经常性 维护保养 | 维保人员资质： 1. 维保作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 2. 维保作业人员的社保缴纳单位与维保合同中的维护保养单位一致。 | 1. 现场核查配合抽查工作的维保人员的作业人员证。 2. 查看维保作业人员的社保缴纳是否与维保合同中的维护保养单位一致。 |
|  | 维保记录： 至少每十五日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查，维护保养结束后对维护保养质量进行复核，并经使用管理人签字确认。 | 查阅资料，现场检查。 查看近期维保记录（纸质版或电子版），应至少有两名维保人员签名，并经使用管理人签名确认。 |
| 4. 安全管理制度 | 定期自行检查制度： 1. 使用单位应当建立定期自行检查制度。 2. 使用单位应按定期自行检查制度对电梯的日常情况进行检查记录。 | 查阅相关定期自行检查管理制度，并查看记录是否按制度要求进行填写。 |
|  | 定期检验申请实施管理制度： 1. 使用单位应当建立定期检验申请实施制度。 2. 使用单位应按要求对电梯申请实施定期检验。 | 查阅相关定期检验申请实施管理制度，并查看现场抽查电梯是否存在超期未检情况。 |
|  | 应急救援管理制度： 1. 使用单位应当建立应急救援管理制度。 2. 设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且作出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时（注）开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。 3. 建筑物内的救援通道应保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处。 注：使用单位应至少开展一次应急演练。 | 现场查阅应急救援管理制度，查看事故应急专项预案和应急演练是否符合要求，并查看现场电梯是否存在救援通道不通畅的情况。 |
|  | 事故报告和处理制度： 1. 使用单位应建立事故报告和处理管理制度。 2. 使用单位应按照事故报告和处理管理制度做好记录。 | 现场查看运行故障和事故记录及事故处理报告、记录等。 |
| 5. 安全技术档案 | 使用管理单位应当建立电梯安全技术档案并长期保存。 技术档案至少包括： 1. 使用登记证。 2. 电梯产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书。 3. 电梯安装改造修理监督检验验收报告、定期检验报告。 4. 特种设备日常使用状况记录。 5. 电梯安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。 | 现场随机抽查1～2台电梯技术档案，查看资料是否满足要求。 |
| 6. 日常安全管理 | 实时监控： 机场、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园、电影院、剧院等公众聚集场所使用的电梯应实施实时监控。 | 现场随机抽查1～2台电梯是否设置实时监控设备。 |
|  | 使用单位确保值班人员在电梯运行期间在岗。 | 现场抽查1～2台电梯，通过拨打紧急报警装置测试值班人员在岗情况。（只适用直梯） |
|  | 使用标志： 1. 使用单位应在电梯的明显位置标明使用登记标志、检验标志、警示标志、安全注意事项，以及服务、投诉、救援电话。 2. 自动扶梯与自动人行道在入口处应设置使用须知标牌： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外） 这些使用须知，应尽可能用象形图表示。 | 1. 现场随机抽查1～2台电梯是否在电梯的明显位置标明以下标志： （1）特种设备使用标志；（2）96333标志；（3）安全注意事项；（4）救援电话。 2. 现场随机抽查1～2台自动扶梯与自动人行道，检查是否标识以下须知图案。 |