附件4

乘客电梯与载货电梯自行检测质量

监督抽查项目内容、要求与方法

| 项类及项目编号 |  |  | 抽查基本内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 技术资料审查 | A1.1.1 使用资料 |  | 审查使用单位是否提供以下适用于受检电梯的资料： （1）电气原理图、液压系统原理图、安装使用维护保养说明书、检验和检测报告； （2）日常使用状况记录、维护保养记录、运行故障和事故记录。 | 资料审查。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.1 机器空间 | A1.2.1.1 通道及照明 | - 通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； （2）进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  |  | A1.2.1.2 机房通道门及警示标志 | （1）机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m；门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开； （2）机房通道门外侧设有包含“电梯机器——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  | A1.2.2 井道 | A1.2.2.1 井道 照明 | （1）井道内设有永久性电气照明；当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明； （2）斜行电梯的井道内设置永久性人行通道的，沿着人行通道设有应急照明。 | 目测。 |
|  | A1.2.2 井道 | A1.2.2.2 进入 底坑的措施 | 检查其是否符合下列要求之一： （1）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的固定式梯子，并且不凸入电梯的运行空间； （2）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的非固定式梯子，如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行； （3）供人员进入底坑的通道门不向底坑内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m（对于斜行电梯，可以采用尺寸不小于0.80m×0.80m的活板门）；门上装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开；在井道外，通道门附近设有包含“电梯井道——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。 | 目测，必要时测量相关数据，操作验证电气安全装置功能。 |
|  |  | A1.2.2.3 底坑 设施 和装置 | （1）底坑内设有在进入底坑时以及在底坑地面上均能够方便操作的停止装置和进入底坑时方便操作的井道照明操作装置，并且功能有效； （2）底坑地面平整，无渗水、积水； （3）消防员电梯的底坑内水位限制措施功能有效。 | 目测；操作验证停止装置和井道照明操作装置功能。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.2 井道 | A1.2.2.4 缓冲器 | *（1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； *（2）耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； （3）对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； *（4）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值； *（5）防爆电梯的缓冲器与轿厢、对重（平衡重）的撞击面采取的无火花措施保持完好。 注A1-1：本条第（3）和第（4）项不适用于设置前置轿门的斜行电梯。 | 目测；测量相关数据，模拟操作验证。 （1）目测缓冲器的固定和完好情况； （2）目测耗能型缓冲器的液位，操作验证电气安全装置的功能； （3）目测对重越程距离标识； （4）查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离； （5）目测撞击面的保护措施是否完好。 |
|  |  | A1.2.2.5 极限位置限制装置 | 检查极限位置限制装置是否能够在轿厢（运载装置）、对重接触缓冲器之前或者柱塞接触缓冲停止装置之前起作用，并且在缓冲器被压缩或者柱塞在缓冲停止区的期间能够保持其作用状态。 注A1-2： （1）本附件A1节所称运载装置，指斜行电梯用于运送人员和其他载荷的部件，包括轿厢、悬挂架（承载架）和工作区（如果有）的组合； （2）本条不适用于设置前置轿门的斜行电梯。 | 目测；模拟操作验证。 对于曳引和强制驱动电梯： （1）将上行（下行）限位开关（如果有）短接，以检修速度使位于顶层（底层）端站的轿厢向上（向下）运行，检查井道上端（下端）极限开关动作情况； （2）短接上下两端极限开关和限位开关（如果有），以检修速度提升（下降）轿厢，使对重（轿厢）完全压在缓冲器上，检查极限开关动作状态；对于液压电梯：液压电梯在上端站平层后，短接上限位开关（如果有），轿厢电动向上运行，碰撞极限开关后，液压电梯应当停止运行，然后短接极限开关，液压电梯应当仍能继续向上运行，当达到柱塞伸出极限位置时，取掉极限开关短接线，液压电梯应当不能向下运行，此时极限开关仍处于动作状态 |
|  |  | A1.2.3.1 主开关 | 检查每台电梯是否单独配置主开关，并且其不能切断轿厢照明和通风、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底坑电源插座的电源。 | 目测；模拟操作验证。 目测主开关的配置；断开主开关，检查照明、通风、插座的供电电路是否被切断。 |
|  |  | A1.2.3.2 断相、错相保护功能 | 检查断相、错相保护功能是否有效； 电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护。 | 目测；模拟操作验证。 断开主开关，在其输出端，分别断开三相交流电源的任意一根导线后，闭合主开关，检查电梯能否启动；断开主开关，在其输出端，调换三相交流电源的两根导线的相互位置后，闭合主开关，检查电梯能否启动。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | A1.2.3.3 接地保护措施 | （1）机器空间的电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体（PE，地线）可靠连接； （2）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动；恢复电梯运行只能通过手动复位。 | 目测；模拟操作验证。 （1）目测电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体的连接情况，必要时测量验证。 （2）模拟含有电气安全装置的电路发生接地故障时的状况，观察驱动主机是否立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动；恢复电梯运行只能通过手动复位。 |
|  |  | A1.2.3.4 门旁路装置 | （1）层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； （2）处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； （3）处于旁路状态时，取消正常运行（包括自动门的任何运行），并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯才能运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用； （4）提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 | 目测；模拟操作验证。 目测旁路装置设置及标识；通过模拟操作检查旁路装置功能。 |
|  |  | *A1.2.3.5 门回路监测功能 | 检查当轿厢停在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，门回路监测系统是否对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置，或者轿门电气安全装置和层门电气安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确动作进行监测，监测到故障时是否能够防止电梯的正常运行。 | 目测，模拟操作验证。 通过模拟操作检查门回路监测功能 |
|  |  | *A1.2.3.6 制动器状态监测功能 | 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作（松开或者制动），当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 | 目测；模拟操作验证。 通过模拟操作检查制动器状态监测功能（或者按照制造单位提供的方法进行试验） |
|  |  | A1.2.3.7 紧急电动运行控制 | （1）紧急电动运行控制功能有效； （2）操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 | 目测；模拟操作验证。 通过模拟操作检查紧急电动运行装置功能。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | *A1.2.3.8 紧急和 测试 操作屏 | （1）紧急操作和动态测试功能有效； （2）设有显示装置或者观察窗，以获得轿厢运行方向、速度以及是否到达开锁区域的信息； （3）设有停止装置，除非在其附近1m之内有可以直接接近的主开关或者停止装置。 | （1）目测；结合相关试验，验证紧急操作和动态测试装置的功能； （2）手动试验停止装置的功能， |
|  |  | *A1.2.3.9 紧急 报警 装置 （对讲 系统） | （1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置； （2）对于消防员电梯，还设有在优先召回和消防服务阶段用于轿厢和消防员入口层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且无需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员入口层之间的通信。 | （1）接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验证紧急报警装置的功能； （2）通话试验。 |
|  |  | A1.2.3.10 防爆 电气 部件 | （1）外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好； （2）本质安全型电气部件（控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等）的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电后开盖”警告标识清晰； （3）隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象； （4）浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象； （5）油浸型电气部件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施。 | 目测。 |
|  |  | A1.2.3.11 防爆 电缆 | （1）电缆上易发生机械损伤的部位采取保护措施完好； （2）本质安全电路的电缆或者电线以及防护套管在进出位置设置的浅蓝色标识清晰完好； （3）非本质安全型防爆电气部件的电缆引入装置能够夹紧电缆，其密封措施（弹性密封圈或者填料）完好； （4）用于封堵非本质安全型防爆电气部件外壳上多余的电缆引入孔的封堵件完好。 | 目测。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.3 电气设备（装置）及控制） | *A1.2.3.12 优先 召回 | 检查当消防员电梯进入优先召回阶段后，是否符合以下要求： （1）层站控制和轿内控制以及受热、烟影响的门再开启保护装置均无效，已登记的呼叫均被取消，但开门和紧急报警按钮以及开门超时报警装置均保持有效； （2）轿厢内的听觉信号鸣响，直至门关闭； （3）电梯脱离群组独立运行； （4）正在离开消防员入口层的消防员电梯，在可以正常停站的就近楼层做一次停站不开门，然后返回到消防员入口层；正在驶向消防员入口层的消防员电梯，向消防员入口层不停站继续运行，如果已经开始停站，消防员电梯可在正常停站后不开门继续向消防员入口层运行；到达后，停靠在该层，设置有消防员电梯开关一侧的轿门和层门保持在完全打开位置。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.13 消防 服务 | 检查在消防员控制下使用消防员电梯时，是否符合以下要求： （1）持续按压轿厢内选层按钮或者关门按钮，使门关闭，在门完全关闭前，如果释放按钮，门能够自动再打开；如果轿厢停靠在层站，仅能通过持续按压轿厢内开门按钮控制门打开，如果在距离门完全打开不超过50mm之前释放轿厢内开门按钮，门自动再关闭； （2）轿厢内选层指令每次只能登记一个，已登记的轿厢内指令显示在轿厢内控制装置上；登记一个新的轿厢内选层指令时，原来的指令被取消，并且在最短的时间内运行到新登记的层站； （3）供电电源有效时，在轿厢内和消防员入口层均显示出轿厢的位置； （4）受热、烟影响的门再开启保护装置无效，但是轿门重开门功能和开门按钮保持有效状态。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.14 恢复正常服务 | 检查是否只有当消防员电梯开关被转换到位置“0”，并且电梯已回到消防员入口层时，消防员电梯才能恢复到正常服务状态。 | 功能试验。 |
|  |  | *A1.2.3.15 再次优先召回 | 检查是否只有当操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持至少5s，再回到“1”时，消防员电梯才能重新处于优先召回阶段，并且返回到消防员入口层。 注A1-3：本条不适用于设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯。 | 功能试验。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.4 驱动主机 | A1.2.4.1 驱动主机停止装置 | 检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主开关或者停止装置，并且功能有效。 | 目测；手动试验停止装置的功能。 |
|  |  | A1.2.4.2 曳引轮绳槽 （带槽） | 检查曳引轮绳槽（带槽）是否无缺损或者不正常磨损。 | 目测。 |
|  |  | *A1.2.4.3 制动器 | （1）能够从井道外独立地测试每个制动组； （2）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上没有油污； （3）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造（改造）单位（该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构）的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 | 目测。 （1）目测制动器状况，操作验证是否能够从井道外独立地测试每个制动组（或者按照电梯整机制造单位规定的方法对制动器进行检查）； （2）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，查看维保单位拆解保养过程的视频或者照片等见证资料 （视频或者照片中应有拍摄日期和证明该制动器的唯一性标识） |
|  |  | A1.2.4.4 溢流阀工作 压力 | 检查通常情况下溢流阀的调定工作压力是否不超过满载工作压力的140%，最大不高于满载压力的170%[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明]。 | 目测；模拟操作试验。 由随机资料或满载试验查出系统的满负荷压力值，在机房将截止阀关闭，检修点动上行，让液压泵站系统压力缓慢上升，当设备上压力表的压力值不再上升时，压力表显示压力值即为溢流阀的工作压力值。判断该值是否符合要求。 注： （1）试验过程中，如果压力表显示的压力值达到规定值后还继续上升，应当停止该项试验，直接判定该项不符合要求； （2）如果设备上的压力表有异常情况，如指针动作不灵敏、读数不准确等，则应采用外接经校验且在校验有效期内的压力表进行检测。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.4 驱动主机 | A1.2.4.5 液压系统油温监控 装置 | 检查液压系统液压油的油温超过预定值时，监控装置是否能够将电梯停靠在平层位置并且打开层门和轿门。只有经过充分冷却之后电梯方可以自动恢复上行方向的正常运行。 | 目测；功能验证。 模拟温度检测元件动作的状态，检查油温监控装置的功能是否符合要求。 |
|  |  | A1.2.4.6液压油油位 | 检查油箱中液压油的油位是否符合要求。 | 目测检查。 |
|  |  | *A1.2.4.7 手动紧急操作装置 | （1）对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； （2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢（运载装置）不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢运载装置移动到附近层站； （3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； （4）如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； （5）液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； （6）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； （7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 | 目测；功能验证。 （1）通过目测和模拟操作验证手动紧急操作装置的设置情况； （2）手动试验电气安全装置的功能； （3）对于液压驱动电梯，将轿厢在下端站平层后打开轿门，在机房切断主电源，操作紧急下降阀，观察轿厢是否下降； （4）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，将轿厢在底层端站平层，打开轿门，机房切断主电源开关，操作手动泵观察轿厢能否被提升。 |
|  |  | A1.2.4.8 表明 温度 | 检查防爆电梯的电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的最高表面温度是否不超过整机防爆标志中的温度组别要求。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.1 钢丝绳 | 检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳是否符合以下要求： （1）无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象； （2）一个捻距内的断丝数不超过本附表A1-1所列数值； 表A1-1一个捻距内的断丝数量 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一根或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上 相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷（缝）断丝; 1; 1; 1. 注A1-4：断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d[d表示钢丝绳的公称直径，单位为毫米（mm）]。 | 目测；必要时测量相关数据。 用钢丝绳探伤仪或者放大镜全长检测或者分段抽测；通过目测钢丝绳磨损情况，判断钢丝绳直径的变化情况。必要时测量并判断钢丝绳直径变化情况。测量时，以相距至少1m的两点进行，在每点相互垂直方向上测量两次，四次测量值的平均值，即为钢丝绳的实测直径。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.2 包覆带 | （1）无包覆层变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等）、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； （2）设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 | 目测；模拟任一根承载体破断时的状态，观察电梯运行状况。 |
|  |  | A1.2.5.3 悬挂装置端部固定 | （1）悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； （2）对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 | 目测。 |
|  |  | A1.2.5.4 补偿 装置 | （1）补偿装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象； （2）使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置（对于斜行电梯，当不采用重力张紧装置时，设置电气安全装置检查补偿绳的最大张紧位置）；当电梯的额定速度大于3.5m/s（对于斜行电梯，大于2.5m/s）时，设有防跳装置，该装置动作时由电气安全装置使电梯停止运行； （3）防爆电梯的补偿链（绳）外部无火花措施保持完好，并且运动时不与其他金属构件、底坑地面相碰擦。 | （1）目测补偿装置的端部固定情况； （2）模拟断绳或者防跳装置动作时的状态，观察电气安全装置动作和电梯运行情况； （3）目测。 |
|  |  | A1.2.5.5 异常伸长保护措施 | 如果轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 | 目测；模拟操作试验。 轿厢以检修速度运行，使松绳或者包覆带电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.2.5.6 非金属材质 反绳轮 | （1）电梯的额定速度不大于1.75m/s； （2）反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求（如润滑方法与周期）及报废条件； （3）维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料； （4）在进行本附件A1.3条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.5.7条第（1）和第（2）项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（3）和第（4）项的要求。 | （1）目测；根据电梯产品合格证上标明的额定速度判断是否满足配置非金属材质反绳轮的条件； （2）查看维保单位维护保养过程的视频或者照片等见证资料（视频或者照片中应有拍摄日期和唯一性标识）； （3）在进行本附件A1.3条所述的各项试验前、后，检查是否均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件 | A1.2.5.7 旋转部件防护装置 | 检查曳引轮、滑轮、限速器和张紧轮是否设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳（包覆带）因松弛而脱离绳槽（带槽）、异物进入钢丝绳（包覆带）与绳槽（带槽）之间并且防护装置与运动部件无碰擦。 对于允许按照GB 7588—1995《电梯制造与安装安全规范》及更早期标准生产的电梯，采用悬臂式曳引轮的，检查是否至少设有防止钢丝绳脱离绳槽的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间的装置。 | 目测。 |
|  | A1.2.6 轿 厢（运 载装置）与对重（平衡重） | A1.2.6.1 轿顶停止装置 | 检查轿顶上距入口不大于1m处是否设有易于接近的停止装置，并且功能有效； 该装置也可以是距入口不大于1m的检修控制装置上的停止装置。 注A1-5：对于斜行电梯，仅当轿顶作为工作区域时应当设置轿顶停止装置。 | （1）目测；必要时测量； （2）操作验证停止装置的功能。 |
|  |  | A1.2.6.2 轿厢安全窗 | 如果设有轿厢安全窗，检查安全窗的锁紧是否由电气安全装置验证。 | 操作验证。 |
|  |  | A1.2.6.3 轿厢安全门 | 如果设有轿厢安全门，检查安全门的锁紧是否由电气安全装置验证。 | 操作验证。 |
|  |  | A1.2.6.4 对重（平衡重）块 | （1）对重（平衡重）块无松动、移位等现象； （2）具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施（例如标明数量或者总高度），并且该措施不会被混淆； （3）非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标和报废条件； （4）在进行本附件A1.3条所述的各项试验前、后，对重（平衡重）块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象。对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.6.6条第（3）项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（1）、第（2）、第（4）项的要求。 | 目测。 |
| A1.2 实物检查 | A1.2.6 轿厢（运载装置）与对重 （平衡重） | A1.2.6.5 轿厢 照明及通风 | （1）轿厢正常照明和通风有效； （2）在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。 | （1）操作验证； （2）断开正常照明供电电源，验证应急照明的功能。 |
|  |  | A1.2.6.6 轿厢 语音播报系统 | 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正（再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。 | 模拟电梯停电、故障停梯、轿厢位置校正（再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时的状况，验证轿厢语音播报系统功能。 |
|  |  | A1.2.6.7 轿厢 护脚板 | 检查其是否符合下列要求之一： 对于非斜行电梯，轿厢护脚板的垂直部分高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度； 对于斜行电梯，轿厢护脚板的宽度至少等于运载装置位于开锁区域内时相应层站入口可能暴露的整个净宽度；设有侧置轿门时，其垂直部分的尺寸能够保护所有可能暴露的表面；设有前置轿门时，面对较低的层站侧，垂直部分的高度不小于0.30m。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  |  | A1.2.6.8 扶手、 立柱等装置 | 检查斜行电梯轿厢内是否设有供乘客就近抓握的扶手、立柱等装置。 | 目测。 |
|  | A1.2.7 层门和轿门（注A1-6） | *A1.2.7.1 门间隙 | 测量门关闭后的间隙是否符合以下要求： （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm； （2）在水平滑动门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 | 目测；必要时测量相关尺寸。 |
|  |  | A1.2.7.2 玻璃门防拖曳措施 | 检查防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施是否有效。 | 目测。 |
|  |  | *A1.2.7.3 门再开启保护装置 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启； 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.7.4条第一款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 | 模拟动作试验。 |
| A1.2 实物检查 |  | *A1.2.7.4 门的 运动与 导向 | （1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； （3）在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 | 目测；必要时测量。 |
|  |  | *A1.2.7.5 自动关闭层门装置 | （1）在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； （2）自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 | 目测；将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性。 |
|  |  | *A1.2.7.6 紧急 开锁 | （1）每个层门均能够被专用钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； （2）如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 | （1）用钥匙操作紧急开锁装置，验证其功能； （2）目测；必要时测量相关尺寸。 |
|  |  | *A1.2.7.7 门的 锁紧与闭合 | （1）锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； （2）轿厢（运载装置）在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； （3）检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； （4）每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证；如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态；与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 | （1）目测锁紧元件动作的设置； （2）目测锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合长度； （3）使电梯以检修速度运行，打开门锁，观察电梯是否停止； （4）使电梯以检修速度运行，打开层门，检查电梯是否停止；将电梯置于检修状态，层门关闭，打开轿门，观察电梯能否运行； （5）对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门，短接被锁住门扇上的电气安全装置，使各门扇均打开，观察电梯能否运行。 |
|  |  | A1.2.7.8 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 检查轿门门刀与层门地坎、层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙是否不小于5mm，并且电梯运行时不互相碰擦。 | 目测，必要时测量相关尺寸。 |
|  |  | 注A1-6：对层门进行检测时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检测，本附件A1.2.7.7条第（2）项除外。 |  |  |
| A1.3 试验 | *A1.3.1 应急救援 试验 |  | （1）检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； （2）对于曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处； 注A1-7：对于《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1、2号修改单）、《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002—2011，含第1、2号修改单）实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措施（例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了应急救援演练）并且征得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检测结果为符合要求。 （3）对于消防员电梯，检查用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置（如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等）功能是否正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子是否能够从轿顶展开； （4）在各种载荷工况下，按照第（1）项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 | （1）目测； （2）模拟停电和停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作，判断在空载、半载、满载等工况（含轿厢与对重平衡的工况）下救援的有效性。 |
|  | *A1.3.2 平衡系数 测试 |  | 对平衡系数进行确认或者测试，判定其是否符合下列要求之一： （1）在0.40～0.50之间，并且符合制造（改造）单位的设计值； （2）在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值[仅适用于斜行电梯和未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.3.2条第（1）项对平衡系数进行过监督检验的电梯]。 注A1-8：只有当本条检测结果符合时方可以进行后续各项试验。 注A1-9：检测时，发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数。 | 目测，如果发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当按照下列方法测试平衡系数：在轿厢内装载30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，测量电动机的电流值（对于直流电动机同时测量电压值），绘制电流（或者电压）-载荷曲线，以向上向下运行曲线的交点确定平衡系数。 注：对于当次自行检测需要进行本附件A1.3.12条所述试验的电梯，应当按照上述方法对平衡系数进行确认，不符合要求时应记录测试数据。 |
| A1.3 试验 | A1.3.3 轿厢超载保护装置试验 |  | 进行轿厢超载保护装置试验，观察是否最迟在轿厢内载荷达到110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电梯，防止电梯正常启动），并且轿厢内由听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.3.3条第一款对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号。发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行试验；其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。（半星） | 验证超载保护装置的功能；如果发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行试验；其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。 注：对于当次自行检测需要进行本附件A1.3.12条所述试验的电梯，应当采用轿厢内施加载荷的方式进行轿厢超载保护装置试验。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.4轿厢（运 载装置）限速器—安全钳试验 | A1.3.4.1 限速器 | （1）各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； （2）动作速度符合要求。 检测时，可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，检测人员应当通过现场测试动作速度的方式予以确认。 | （1）目测调节部位封记和限速器运转情况，结合安全钳试验结果，判断限速器动作是否正常； （2）通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，应当通过下列方法现场测试限速器的动作速度：用限速器校验仪校验限速器的动作速度，对照限速器铭牌上的相关参数，判断校验结果是否符合要求。 |
|  |  | A1.3.4.2 电气安全装置 | 检查以下电气安全装置功能是否有效： （1）限速器或者其他装置上设置的在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态的电气安全装置； （3）用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； （4）轿厢（运载装置）上设置的在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 | 目测电气安全装置的设置情况，电梯以检修速度运行，使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | A1.3.4.3 联动 试验 | 轿厢空载，以检修速度下行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠。 | 短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向下运行，人为动作限速器，观察轿厢制停情况。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.5 对重（平衡重）限速器—安全钳试验 |  | （1）检查限速器及其电气安全装置是否符合本附件第A1.3.4.1条和A1.3.4.2条第（1）～（3）项的要求； （2）轿厢空载，以检修速度上行的工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器安全钳动作是否可靠。 注A1-10：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 | （1）目测调节部位封记和限速器运转情况，结合安全钳试验结果，判断限速器动作是否正常； （2）通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，应当通过下列方法现场测试限速器的动作速度： 用限速器校验仪校验限速器的动作速度，对照限速器铭牌上的相关参数，判断校验结果是否符合要求； （3）目测电气安全装置的设置情况，电梯以检修速度运行，使电气安全装置动作，观察电梯运行状况； （4）短接限速器和安全钳的电气安全装置，轿厢空载，以检修速度向上运行，人为动作限速器，观察对重（平衡重）制停情况（4）对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 |
|  | *A1.3.6 缓冲器试验 |  | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 | 将限位开关（如果有）、极限开关短接，轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 |
| A1.3 试验 | A1.3.7 轿厢（运载装置）上行超速保护 装置试 验 | A1.3.7.1 试验 方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作试验方法。 | 目测。 |
|  |  | *A1.3.7.2 电气安全装置 | 检查轿厢（运载装置）上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 轿厢空载，以检修速度运行，人为使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.3.7.3 监测 功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢（运载装置）上行超速保护装置减速部件的检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 | 通过模拟操作检查制动器状态监测功能或者按照电梯整机制造单位提供的方法检查制动器机械部件动作（松开或者制动）或者制动力监测功能）。 |
|  |  | *A1.3.7.4 试验 | 按照本附件A1.3.7.1条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢（运载装置）上行超速保护装置但是未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.3.7条对轿厢（运载装置）上行超速保护装置进行过监督检验并且不符合本附件A1.3.7.1条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 | 按照控制柜或者紧急和测试操作屏上标注的轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作试验方法进行试验，观察轿厢（运载装置）上行超速保护装置动作是否可靠； 对于配有轿厢（运载装置）上行超速保护装置但是未按照《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.3.7条对轿厢（运载装置）上行超速保护装置进行过监督检验并且不符合本附件A1.3.7.1条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 |
|  | A1.3.8轿厢（运 载装置） 意外移动保护装置试验 | A1.3.8.1 试验 方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作试验方法。 | 目测。 |
|  |  | *A1.3.8.2 电气安全装置 | 检查轿厢（运载装置）意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 轿厢空载，以检修速度运行，人为使电气安全装置动作，观察电梯运行状况。 |
|  |  | *A1.3.8.3 监测 功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢（运载装置）意外移动保护装置制停部件的检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 | 通过模拟操作检查制动器状态监测功能或者按照电梯整机制造单位提供的方法检查制动器机械部件动作（松开或者制动）或者制动力监测功能。 |
|  |  | *A1.3.8.4 试验 | 按照本附件A1.3.8.1条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作是否可靠。 | 按照控制柜或者紧急和测试操作屏上标注的轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作试验方法进行试验，观察轿厢（运载装置）意外移动保护装置动作是否可靠。 |
| A1.3 试验 | *A1.3.9 破裂阀试验 |  | 检查破裂阀附近是否标有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法；按照该方法，轿厢空载下行，观察当达到破裂阀的动作速度时，轿厢是否被可靠制停。 注A1-11：本条不适用于采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降的间接作用式液压电梯。 | （1）目测破裂阀手动操作方法； （2）按照电梯整机制造单位规定的方法进行试验，轿厢空载下行，当达到破裂阀的动作速度时，轿厢应当被可靠制停。 |
|  | A1.3.10 沉降试验 |  | 对于液压驱动电梯，轿厢内装载额定载重量的载荷停在上端站，测量10min内的下沉距离是否不超过10mm。 | 将轿厢停在上端站，切断主电源，轿厢内装载均匀分布的额定载重量，用尺测量轿厢地坎与层门地坎之间的垂直距离，保持10min，再在相同位置测量轿厢地坎与层门地坎之间的距离，两者相减，判断轿厢下沉距离是否符合要求。 |
|  | *A1.3.11 曳引能力 试验 |  | （1）轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢（运载装置）是否完全停止。 | （1）将上限位开关（如果有）、极限开关和缓冲器柱塞复位开关（如果有）短接，以检修速度将空载轿厢提升，当对重压在缓冲器上后，继续使驱动主机按电梯上行方向旋转，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢（运载装置）停止情况。 |
|  | *A1.3.12 125%额定 载重量制动 试验 |  | 轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，观察制动器是否能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 注A1-12：以安装监督检验合格日期（按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行改造监督检验的，以该改造监督检验合格日期）为基准，每6年对曳引驱动乘客电梯和曳引驱动消防员电梯进行一次本条所述的试验。 | 自行检测单位未进行试验时，进行载荷试验时：轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，断开主开关，轿厢应当完全停止，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 |
|  | A1.3.13 运行试验 |  | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察电梯运行情况。 |
| A1.3 试验 | A1.3.14 噪声测试 |  | 采用以下方法进行噪声测试，确认噪声的A频率计权声级是否符合本附件表A1-2规定的值： 机房噪声：电梯以额定速度运行，声音测量传感器置于距地面高1.5m、驱动主机1.0m处测试，测试点不少于3点，取平均值； 轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值； 开关门噪声：声音测量传感器置于层（轿）门宽度的中央、距门0.24m、地面高1.5m处，测试开、关门过程中的噪声，取最大值； 无机房电梯层门处噪声：声音测量传感器置于驱动主机安装位置最近层站开门宽度的中部对着层门，在水平方向距门扇0.5m，垂直方向距层站地面1.5m处测试取出发端站门关闭后至到达端站门开启前，电梯全程上、下运行过程中以额定速度运行时的最大值。 表A1-2噪声的A频率计权声级 额定速度υ; 机房 噪声; 轿厢内噪声; 开关门噪声; 无机房 电梯层 门处噪声. υ≤2.5m/s; ≤80dB; ≤55dB; ≤65dB; ≤65dB. 2.5m/s<υ ≤6.0m/s; ≤85dB; ≤60dB; ≤65dB; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为2.5m/s的电梯限值指标判定. υ>6.0m/s; 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定. | （1）机房噪声：电梯以额定速度运行，声音测量传感器置于距地面高1.5m、驱动主机1.0m处测试，测试点不少于3点，取平均值； （2）轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运行，声音测量传感器置于轿厢内中央、距地面高1.5m处测试，取最大值； （3）开关门噪声：声音测量传感器置于层（轿）门宽度的中央、距门0.24m、地面高1.5m处，测试开、关门过程中的噪声，取最大值； （4）无机房电梯层门处噪声：声音测量传感器置于驱动主机安装位置最近层站开门宽度的中部对着层门，在水平方向距门扇0.5m，垂直方向距层站地面1.5m处测试，取出发端站门关闭后至到达端站门开启前，电梯全程上、下运行过程中以额定速度运行时的最大值。 噪声值的修正：如果所测声源噪声与背景噪声相差不大于10dB（A），按照下表修正。 噪声修正值dB（A） 声源工作时测得的A声级与背景噪声A声级之差; 应减去的 修正值. 3; 3.0. 4; 2.0. 5; 2.0. 6; 1.0. 7; 1.0. 8; 1.0. 9; 0.5. 10; 0.5. >10; 0. 注：背景噪声是指被测量声源不存在时，周围环境的噪声。 |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照GB 7588-1995及更早期标准生产的电梯，如果本附件A1.2.4.7条第(4)项中的电气安全装置和A1.3.7条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注3：如果本附件A1.2.3.4条、A1.2.3.5条、A1.2.3.6条、A1.3.8条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》等4个安全技术规范(TSG T7001~TSG T7004，含第2、第3号修改单)或者《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注4：如果本附件A1.2.4.3条第(1)项、A1.2.5.2条第(2)和第(3)项、A1.2.6.6条、A1.2.7.4条第(3)项、A1.2.7.6条第(2)项未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，自行检测时可以不检测。

注5：A1.3.14条仅适用于曳引驱动乘客电梯和曳引驱动消防员电梯。