附件6

乘客电梯与载货电梯定期检验质量监督抽查项目内容、要求与方法

| 项目编号 | 项目名称 | 检验内容、要求 | 检验方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1.4 | 使用资料 | （1）使用登记证，其内容与实物相符。 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： 提供的使用登记证或使用登记资料的内容（如：设备使用地点、设备代码、产品编号等）与受检电梯实物相符。 |  |  |  |
|  |  | （2）日常维护保养合同，由使用单位与取得相应许可的单位签订。 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： ①签订了日常维护保养合同，并在有效期内； ②合同注明的日常维护保养单位取得了相应许可，许可证在有效期内，且许可项目能覆盖受检电梯参数范围。 |  |  |  |
|  |  | （3）应急救援管理制度和专用钥匙管理制度。 | 检验方法：技术资料审查。 判定规则：满足以下要求时判定为符合： ①内容齐全，且两项制度适用于受检电梯； ②使用单位盖章确认。 |  |  |  |
| A1.2.1.1 | 通道及 照明 | （1）通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道； （2）进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。 | 所有电梯适用。 （1）目测，必要时测量，满足要求时判定为符合； （2）目测，并验证照明功能有效性，满足要求判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.2.1 | 井道照明 | 检查其是否符合以下要求： （1）井道内设有永久性电气照明；当部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明； （2）斜行电梯的井道内设置永久性人行通道的，沿着人行通道设有应急照明。 | 所有电梯适用。 满足要求时判定为符合； （1）目测和电气照明功能验证； （2）当斜行电梯井道内设置永久性人行通道时适用，目测和开关功能验证。 |  |  |  |
| *A1.2.2.17 | 缓冲器 | 检查其是否符合以下要求（注A1-7）： （1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象； （2）耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效； （3）对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识； （4）当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值； （5）防爆电梯的缓冲器与轿厢、对重（平衡重）的撞击面采取的无火花措施保持完好。 注A1-7：本条第（3）和第（4）项不适用于设置前置轿门的斜行电梯 | 所有电梯适用。 （1）目测和功能验证，缓冲器无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象判定为符合； （2）所有电梯适用。目测耗能型缓冲器的液位和验证电气安全装置功能，满足要求时判定为符合； （3）对于设置前置轿门的斜行电梯不适用，其余情况按以下要求检查，满足要求时判定为符合。对重缓冲器附近应设置清晰的对重越程距离标识，标识包括①适当位置的横线，对应于对重装置撞板运行的最高、最低位置，即最大、最小允许缓冲距②文字说明对重最大允许缓冲距“XXX~XXXmm”。 如对标识距离有质疑，应结合A1.2.2.10制导行程和A1.2.2.11顶部空间的要求，计算出对重最大允许缓冲距；结合A1.2.2.18上极限位置限制装置的要求，计算出对重最小允许缓冲距，并与标识距离比较判断； （4）对于设置前置轿门的斜行电梯不适用。其余情况按以下要求检查，满足要求时判定为符合。将电梯运行至顶层端站平层位置，在底坑检查对重装置撞板位置，应落在标识的最大、最小范围内，必要时测量对重缓冲距； （5）防爆电梯适用。 |  |  |  |
| A1.2.3.3（3） | 接地故障保护措施 | 含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动，恢复电梯运行只能通过手动复位。 | 所有电梯适用。 目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： 根据受检电梯的接地故障保护原理，模拟接地故障状态下，测试该保护功能是否有效，或者按照制造单位提供的方法进行检查。 |  |  |  |
| A1.2.3.4 | 门旁路 装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样； （2）处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； （3）处于旁路状态时，取消正常运行（包括自动门的任何运行），并且只有在检修运行控制或者紧急电动运行控制下电梯能够运行，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运行期间起作用； （4）提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。 | 所有电梯适用。 （1）目测，旁路装置的设置及标识，满足要求时判定为符合； （2）功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①开启层门关闭轿门，旁路层门，可以检修运行； ②隔离轿门关闭触点和轿门门锁触点，关闭轿门和层门，旁路轿门，可以检修运行； ③对于层门旁路开关和轿门旁路开关不能实现机械互锁的，同时旁路层门和轿门，电梯应不能检修运行； ④对于手动层门，按以下方法试验：只隔离层门关闭触点，旁路层门，可以检修运行；只隔离层门门锁触点，旁路层门，可以检修运行；打开层门，同时隔离层门关闭触点和层门门锁触点，旁路层门，不能检修运行； （3）将旁路装置分别置于“旁路层门”和“旁路轿门”后，功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①电梯不响应呼梯信号，且在轿内给出开门指令，门不打开； ②可以在机房、轿顶、紧急操作屏处，操作检修或紧急电动状态装置，能够移动轿厢； ③在进行上述②操作时，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯持续有效； （4）功能验证，旁路轿门，关闭层门，并将轿门打开，使用检修运行或紧急电动运行不能移动轿厢，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.2.3.6 | 制动器 状态监测功能 | 检查其是否能够监测制动器的每组制动力或者每次动作时每组机械部件的正确动作（松开或者制动），当监测到失效时，是否能够防止电梯的正常运行。 | 曳引与强制驱动电梯适用。 目测和功能验证，满足（1）或（2）时判定为符合。 （1）对于监测制动力的，按照制造单位规定的方法，分别对每组制动器进行制动力监测试验，满足要求时判定为符合； （2）对于监测机械部件动作的，按照制造单位规定的方法，对制动器每组机械部件的动作监测功能进行试验。可参照以下的方法步骤，满足要求时判定为符合。 ①使监测装置的信号丢失，电梯应不能再启动； ②改变制动器的动作状态。如监测的是松开（提起）动作，则使制动器由制动状态变为松开状态，即从停梯状态操作电梯运行；如监测的是制动（释放）动作，则使制动器由松开状态变为制动状态，即从运行状态操作电梯停止运行。 |  |  |  |
| A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | 检查其是否符合以下要求： （1）紧急电动运行控制功能有效； （2）操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压的按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。 | 具有紧急电动运行控制装置的曳引与强制驱动电梯适用。 （1）功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①紧急电动运行开关操作后，除由该开关控制的轿厢运行外，应防止其他任何的轿厢运行； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③紧急电动运行能使安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、缓冲器上的电气安全装置以及极限开关、强制式和液压驱动电梯设置的检查绳或链条松弛的电气安全装置失效； （2）目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 按钮上或者其附近标记清晰、功能有效，同时，能观察到轿厢是否在开锁区域（如直接观察、观察窗观察或显示装置观察）。 |  |  |  |
| *A1.2.3.10（1） | 紧急和测试操作屏 | 紧急操作和动态测试功能有效。 | 无机房消防员电梯适用。 （1）验证紧急操作和动态试验功能，满足以下要求时判定为符合： ①紧急操作功能：结合A1.2.4.3（1）（井道外独立测试每个制动组），以及A1.2.4.7（手动紧急操作装置）判定； ②具有曳引、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护、轿厢意外移动保护、破裂阀、节流阀、棘爪装置、缓冲停止和压力等测试功能。 |  |  |  |
| *A1.2.3.11 | 紧急报警装置 （对讲 系统） | 检查其是否符合以下要求： （1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或类似装置； （2）对于消防员电梯，还设有在优先召回和消防服务阶段用于轿厢和消防员入口层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且无需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员入口之间的通信。 | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 （1）在以下位置处应设置紧急报警装置（对讲系统）或类似装置： ①轿厢内与救援服务之间； ②当电梯行程大于30m时，轿厢与进行紧急操作处（如机房、紧急操作屏处等）之间； ③当轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话时，轿厢与进行紧急操作处之间； 功能验证： ①紧急报警装置对讲功能有效； ②断开紧急报警装置供电电源（可能是主开关或其他开关），对讲功能有效； ③双向对讲系统，一经接通即保持持续联系，无需再进行其他操作； 注：当紧急报警装置与救援服务之间采用公用电话网GSM连接，应预存不少于三个号码，并在报警装置启动后能依次呼叫预存号码，且通话功能有效。 |  |  |  |
| A1.2.3.12 | 防爆电气部件 | 检查其是否符合以下要求： （1）部件铭牌上标明型号、制造日期、防爆标志、防爆合格证号、制造单位名称和相关技术参数，其防爆合格证号在有效期内； （2）外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好； （3）本质安全型电气部件（控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等）的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电后开盖”警告标识清晰； （4）隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象； （5）浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象； （6）油浸型电气部件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施。 | 防爆电梯适用。 （1）～（6）目测，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.2.3.16 | 优先召回 | 检查当消防员电梯进入优先召回阶段后，是否符合以下要求： （1）层站控制和轿内控制以及受热、烟影响的门再开启保护装置均无效，已登记的呼梯均被取消，但开门和紧急报警按钮以及开门超时报警装置均保持有效； （2）轿厢内的听觉信号鸣响，直至门关闭； （3）电梯脱离群组独立运行； （4）正在离开消防员入口层的消防员电梯，在可以正常停站的最近楼层作一次停站，不开门，然后返回到消防员入口层；正在驶向消防员入口层的消防员电梯，向消防员入口层不停站继续运行，如果已经开始停站，消防员电梯可在正常停站后不开门继续向消防员入口层运行；到达后，停靠在该层，设置有消防员电梯开关一侧的轿门和层门保持在完全打开位置。 | 消防员电梯适用。 在消防员电梯进入优先召回阶段后，目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： （1）满足以下要求： ①所有层站控制无效； ②所有轿内控制无效； ③受热、烟影响的门再开启保护装置无效，以允许门关闭； ④已登记的呼梯信号被取消； ⑤开门按钮功能有效； ⑥紧急报警按钮功能有效； ⑦开门超时报警装置功能有效。 （2）～（4）功能验证。 |  |  |  |
| *A1.2.3.17 | 消防服务 | 检查在消防员控制下使用消防员电梯时，是否符合以下要求： （1）持续按压轿厢内选层按钮或者关门按钮，使门关闭，在门完全关闭前，如果释放按钮，门能够自动再打开：如果轿厢停靠在层站、仅能通过持续按压轿厢内开门按钮控制门打开，如果在距离门完全打开不超过50mm之前释放轿厢内开门按钮，门自动再关闭； （2）轿厢内选层指令每次只能登记一个，已登记的轿厢内指令显示在轿厢内控制装置上；登记一个新的轿厢内选层指令时，原来的指令被取消，并且在最短的时间内运行到新登记的层站； （3）供电电源有效时，在轿厢内和消防员入口层均显示出轿厢的位置； （4）受热、烟影响的门再开启保护装置无效，但是轿门重开门功能和开门按钮保持有效状态。 | 消防员电梯适用。 在消防员控制下使用消防员电梯时，目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： （1）分别进行开、关门手动控制试验，满足要求判定为符合； （2）分别在轿厢内进行一个或多个选层登记指令试验，满足要求判定为符合； （3）应满足要求； （4）满足以下要求判定为符合： ①受热、烟影响的门再开启保护装置不起作用； ②轿门重开门功能有效； ③轿内开门按钮功能有效。 |  |  |  |
| *A1.2.3.18 | 恢复正常服务 | 检查是否只有当消防员电梯开关被转换到位置“0”，并且电梯已回到消防员入口层时，消防员电梯才能恢复到正常服务状态。 | 消防员电梯适用。 功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①将电梯运行到非消防员入口层，先操作消防员电梯开关，使之置于“0”位置，后在轿内外进行呼梯操作，电梯应不能正常运行； ②将电梯运行到消防员入口层，先操作消防员电梯开关，使之置于“0”位置，后在轿内外进行呼梯操作，电梯能恢复正常运行； ③除了②以外的其他操作，均不能使消防员电梯恢复到正常服务状态。 |  |  |  |
| *A1.2.3.19 | 再次优先召回 | 检查是否只有当操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持至少5s，再回到“1”时，消防员电梯才能重新处于优先召回阶段，并且返回到消防员入口层。 注A1-10：本条不适用于设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯 | 未设置轿厢内消防员钥匙开关的消防员电梯适用。 目测和功能验证，必要时测量，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主开关或者其他停止装置，并且功能有效。 | 曳引与强制驱动电梯适用。 目测和功能验证，必要时测量，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.2.4.3 | 制动器 | 检查其是否符合以下要求： （1）能够从井道外独立地测试每个制动组； （2）制动器动作灵活，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上无油污； （3）对于需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造（改造）单位（该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构）的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证资料。 | 曳引与强制驱动电梯适用。 （1）功能验证，满足要求时判定为符合。2023年7月1日前备案的电梯，此项不适用； （2）目测，满足要求判定为符合： ①对于制动闸瓦（制动钳）、制动轮（制动盘）可直接观察到的电梯，操纵轿厢以检修速度运行一段距离后停止，在此运行过程中制动器动作灵活，制动闸瓦（制动钳）以及制动轮（制动盘）工作面上没有油污，电梯运行时制动闸瓦（制动钳）与制动轮（制动盘）不发生摩擦，制动时制动闸瓦（制动钳）紧密、均匀地贴合在制动轮（制动盘）上； ②对于制动闸瓦（制动钳）、制动轮（制动盘）不可直接观察到的电梯，由施工单位按照电梯整机制造单位规定的方法对制动器进行检查，检验人员现场观察、确认，满足要求判定为符合； （3）安装监督检验不适用。 改造或者重大修理监督检验以及定期检验时，对于“需要定期拆解保养的柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器”查看维护保养单位提供的受检电梯的拆解保养过程的视频或照片，满足要求判定为符合；其余型式制动器不适用。 |  |  |  |
| A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 | 检查通常情况下溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的140%，最大不高于满载压力的170%[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明]。 | 液压驱动电梯适用。 按下述步骤进行功能验证，满足要求时判定为符合。 查阅出厂随机资料或进行满载试验（载有额定载重量的轿厢停靠在顶层端站），确认溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的140%； ②在机房将截止阀关闭； ③检修点动上行，让液压泵站系统压力缓慢上升； ④当压力表的压力值不再上升时，压力表显示的压力值即为溢流阀的调定工作压力值； ⑤计算压力表上显示的溢流阀调定工作压力与满载工作压力值的比值，不超过1.4，最大不超过1.7[在此情况下需提供相应的液压管路（包括液压缸）计算说明]。 注：在检验过程中，如设备上的压力表有异常状况，则应采用外接经校验且在校验有效期内的压力表进行检验。 |  |  |  |
| *A1.2.4.7 | 手动紧急 操作装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效； （2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢（运载装置）不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢（运载装置）移动到附近层站； （3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子； （4）如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置； （5）液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站； （6）对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动； （7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。 | （1）～（4）曳引与强制驱动电梯适用。 （5）～（6）液压驱动电梯适用。 （7）所有电梯适用。 （1）断开主电源并验电，验证手动紧急操作的功能，满足以下“①③”或者“②③”的要求时判定为符合： ①通过操纵手动机械装置（如杠杆）打开驱动主机制动器，并且需要以一持续力保持其打开状态； ②通过操纵电气装置打开驱动主机制动器，该电气装置应由自动充电的紧急电源供电；需要持续操纵电气装置以保持制动器打开状态； ③手动机械装置或电气装置的失效（或故障）不会导致制动功能的失效； （2）当轿厢和对重处于平衡载荷状态下，手动释放制动器，可采用以下方式之一将轿厢移动到附近层站，满足以下要求时判定为符合： ①手动机械装置（如盘车手轮）； ②独立于主电源供电的手动操作电动装置（如备用电源运行）； ③其他措施（如在轿厢或对重放置配重，利用重力差移动轿厢，此时应考虑端站平衡情况）。 （3）配置盘车手轮时适用。目测盘车手轮外观，满足要求时判定为符合； （4）配置可拆卸的盘车手轮时适用。目测和功能验证，满足要求时判定为符合。对于按照GB 7588-1995及更早期标准生产且未按照TSG T7001-2009进行过检验的电梯，本条定期检验可以不检，但是按本规则进行的改造大修监督检验涉及此项目时应予以检查和判定。 （5）目测和功能验证，并按下述方法和步骤验证向下移动轿厢功能，满足要求时判定为符合： ①在机房内、机器柜内或紧急和测试操作屏上设置有紧急下降阀，并标有“注意--紧急下降”字样； ②操纵电梯并停在开锁区域以上的任意位置； ③断开主电源； ④手动操作紧急下降阀，使轿厢向下移动至最近层站。 （6）轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯适用。 目测，并按下述方法和步骤验证向上移动轿厢功能，满足 要求时判定为符合： ①应永久性地安装有手动泵，通常安装在机房内、机器柜内或紧急和测试操作屏上，附近标有“注意--紧急上行”字样； ②轿厢空载； ③操纵手动泵使轿厢向上移动； 注：该试验可结合A1.3.4“轿厢（运载装置）限速器-安全钳试验”进行。 （7）在紧急操作处，能易于检查（如直接观察、观察窗或通过显示装置）轿厢是否在开锁区域，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.4.8 | 表面温度 | 检查防爆电梯的电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的表面最高温度是否低于整机防爆标志中的温度组别要求。 | 防爆电梯适用。 按以下方法检查或测量部件表面温度，并与整机防爆标志中温度组别所对应的最高表面温度比较，低于允许值的判定为符合： ①额定工况下，运行一段时间后； ②检查电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的表面温度，必要时使用防爆温度计测量； ③防爆环境等级符合温度组别对应的允许最高表面温度，见下表A1-12。 表A1-12防爆温度组别及选用 温度组别; 最高表面温度℃; 适合选用的温度组别. T1; 450; T1~T6. T2; 300; T2~T6. T3; 200; T3~T6. T4; 135; T4~T6. T5; 100; T5~T6. T6; 85; T6. |
| A1.2.5.1 | 钢丝绳 | 检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳是否符合以下要求： （无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等达到报废条件的现象； （2）一个捻距内的断丝数（注A1-11）不超过表A1-3所列数值。 表A1-3一个捻距内的断丝数量 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; 24; 30; 34. 集中在一根或者两根外层绳股上; 8; 10; 11. 一根外层绳股上相邻的断丝; 4; 4; 4. 股谷（缝）断丝; 1; 1; 1. 注A1-11：断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d［d表示钢丝绳的公称直径，单位为毫米（mm）］ | 当采用钢丝绳作为悬挂和补偿装置时适用。 （1）目测，必要时测量，满足要求时判定为符合。钢丝绳直径减少程度的测量和判定方法如下： ①目测钢丝绳直径变化情况； ②选择钢丝绳使用段直径减小严重的部位分段测量，以相距至少1m的两点进行，在每点相互垂直方向上使用宽钳口游标卡尺测量两次，四次测量值取平均值； ③查阅配置说明或钢丝绳产品合格证，确定钢丝绳的公称直 径； ④判断实测最小值与钢丝绳公称直径的偏差是否达到报废标准； （2）在一个捻距内目测钢丝绳的断丝情况，必要时可使用钢丝绳探伤仪或放大镜检查，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.5.2 | 包覆带 | 检查其是否符合以下要求： （1）无包覆层变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等）、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象； （2）设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置完好。 | 当采用包覆带作为悬挂装置时适用。 （1）目测，必要时使用放大镜辅助检查，满足要求时判定为符合； （2）目测，功能验证，满足以下要求时判定为符合： ①设有监测装置； ②可以监测每根包覆带承载体强度变化； ③当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动； （3）目测，满足要求判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | 检查其是否符合以下要求： （1）悬挂装置的端部固定部件无裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损； （2）对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。 | （1）具有悬挂装置的电梯适用。 目测，必要时可使用放大镜辅助检查，满足要求时判定为符合； （2）强制驱动电梯适用。 采用带楔块的压紧装置或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上时，目测，满足要求判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 如果轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，是否能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。 | 当轿厢（运载装置）悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上时适用。目测，功能验证，满足要求时判定为符合。 ①设置了电气安全装置； ②当轿厢（运载装置）悬挂在包覆带上时，任意一根包覆带发生异常相对伸长，电气安全装置动作，能防止电梯的正常运行； ③当轿厢（运载装置）悬挂在两根钢丝绳上时，任意一根钢丝绳发生异常相对伸长，电气安全装置动作，能防止电梯的正常运行。 |  |  |  |
| *A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | 检查其是否符合以下要求： （1）电梯的额定速度不大于1.75m/s； （2）反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求（如润滑方法与周期）及报废条件； （3）维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证资料； （4）在进行A1.3条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽（带槽）、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。 对于未按照前款第（1）和第（2）项对非金属材质反绳轮进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（3）和第（4）项的要求。 | 采用非金属材质反绳轮（仅指反绳轮，不包括导向轮）时适用。 （1）目测，查看限速器铭牌，满足要求时判定为符合。对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可判定为无此项 （2）目测，反绳轮上或者附近的标识，满足以下要求时判定 为符合： ①标识永久固定、文字图像清晰可识别； ②标识标明反绳轮制造单位名称或者商标； ③标识标明反绳轮制造日期； ④标识标明维护保养要求，如润滑方法与周期； ⑤标识标明报废条件。 对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可视为不适用 （3）检查维护保养单位提供的、有效的维护保养过程的视频或者照片等见证资料，满足要求时判定为符合； （4）在A1.3“试验项目”完成后判定，目测试验前后非金属材质反绳轮状态，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.6.3（3） | 轿厢安全窗电气安全装置 | （3）安全窗的锁紧由电气安全装置验证，该装置动作后能够使电梯停止运行。 | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.6.4（3） | 轿厢安全门电气安全装置 | （3）安全门的锁紧由电气安全装置验证。 | 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.6.6 | 对重（平衡重）块 | 检查其是否符合以下要求： （1）对重（平衡重）块无松动、移位等现象； （2）具有能够快速识别对重（平衡重）块数量的措施（例如标明数量或者总高度），并且该措施不会被混淆； （3）非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标和报废条件； （4）在进行A1.3条所述的各项试验前、后，对重（平衡重）块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象。 对于未按照前款第（3）项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第（1）、第（2）、第（4）项的要求。 | 具有对重（平衡重）块时适用。 （1）目测，满足要求时判定为符合； （2）目测，满足要求时判定为符合； （3）目测，满足以下要求时判定为符合： ①非金属材质对重（平衡重）块（架）上、轿顶上或底坑内有标识； ②标识上文字、图像清晰可识别； ③标识上标明对重（平衡重）块制造单位名称或者商标； ④标识上标明对重（平衡重）块报废条件。 对未按本规则进行过监督检验的电梯，本项目可视为不适用。 （4）在A1.3“试验项目”完成后判定，目测试验前后对重（平衡重）块及其包覆物状态，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | 检查其是否符合以下要求： （1）轿厢正常照明和通风有效； （2）在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。 | 所有电梯适用。 （1）查看通风孔是否畅通，目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 若轿厢照明使用节电模式（即在轿厢开门保持和关门到站的状态下，超过设定时间后，自动关闭轿内照明的功能），当乘客进入轿厢后可恢复正常轿厢照明，此项可视为符合。 （2）断开轿厢照明电源，轿厢应急照明装置自动投入工作，该装置应由一个紧急电源供电，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正（再平层除外）、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时，轿厢语音播报系统是否进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。 | 所有电梯适用。 检查，满足要求时判定为符合。 在以下情况下均能实现轿厢语音播报功能，且播报内容能起到提示、安抚轿厢内乘客的作用： ①停电； ②故障停梯； ③轿厢位置校正（再平层除外）； ④自动救援操作装置启动； ⑤接收到火灾信号退出正常服务。 |  |  |  |
| *A1.2.7.2 | 门间隙 | 测量门关闭后的间隙是否符合以下要求： （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm； （2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查。 | 所有电梯适用。 测量检查，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门（计算如有小数应向上圆整）和轿门，在门关闭后用塞尺或钢直尺测量： ①门扇之间的间隙； ②门扇与立柱的间隙； ③门扇与门楣的间隙； ④门扇与地坎的间隙。 （1）上述4个间隙值，对于乘客电梯≤6mm，对于载货电梯 ≤10mm; （2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，上述4个间隙值，对于旁开门≤30mm；对于中分门门扇之间间隙总和≤45mm。 |  |  |  |
| *A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 检查自动水平滑动门关闭过程中人员通过入口时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 对于未按照前款要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，检查当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置是否能够自动使门重新开启。 | 采用自动水平滑动门的电梯适用。 目测和功能验证，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.2.7.5 | 门的运行 与导向 | 检查其是否符合以下要求： （1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置； （3）在层门底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且层门底部保持装置的啮合深度不小于标记所示的最小啮合深度。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查。 | 所有电梯适用。 目测，满足以下要求时判定为符合。 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门（计算如有小数应向上圆整）和轿门，按以下方法检查： （1）打开和关闭所抽取的层门和轿门，在轿顶、底坑等易于观察的位置检查，各层门和轿门应运行正常，无脱轨、机械卡阻或者错位现象； （2）在轿顶、轿厢、底坑等易于观察的位置检查所抽取层站的层门导向装置（上/下导向装置）和保持装置，应能使层门保持在原有位置； （3）在轿顶或底坑等易于观察的位置检查所抽取层站的底部保持装置上或者其附近的标记，应有“识别层门保持装置最小啮合深度的标记”，各层门底部保持装置的实际啮合深度均不小于标记所示的最小啮合深度。 |  |  |  |
| *A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭； （2）自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查。 | 轿门驱动层门的电梯适用。 目测和功能验证，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门（计算如有小数应向上圆整），轿厢停在被检查层站开锁区域外，在井道内或井道外打开层门，按以下要求检查和验证： （1）所抽取层站的自动关闭层门装置应能使开启的层门关闭； （2）若采用重块作为自动关闭层门装置的，其防止重块坠落的措施保持有效对于防爆电梯，无火花措施保持完好。 |  |  |  |
| *A1.2.7.7 | 紧急开锁 | 检查其是否符合以下要求： （1）每个层门均能够被专用钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置； （2）如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯并且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查。 | 所有电梯适用。 目测、功能验证，必要时测量，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门（计算如有小数应向上圆整），轿厢停在被检查层站开锁区域外满足以下要求： （1） ①每个层门均能够被专用钥匙从外面开启； ②紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应保持在开锁位置。 （2）对于只能通过层门进入底坑的电梯适用。 ①处于底坑爬梯上最方便的位置，能够安全地触及门锁；必要时测量模拟开锁位置到门锁的距离，应满足高度≤1.80m、最大水平距离≤0.80m； ②能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。 |  |  |  |
| *A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | 检查其是否符合以下要求： （1）锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁； （2）轿厢（运载装置）在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； （3）检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能有效； （4）每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置验证；如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上设有电气安全装置以验证其闭合状态；与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇可以不设置电气安全装置。 注A1-17：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检查，A1.2.7.8条第（2）项除外。 | 所有电梯适用。 目测，功能验证，和必要时测量，满足以下要求时判定为符合： 抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门（计算如有小数应向上圆整）门锁和轿门门锁（如果有）： （1）检查门锁装置与型式试验证书的一致性，必要时进行功能验证； （2）目测检查所有层门门锁及轿门门锁（如果有）锁紧元件的啮合情况，认为啮合长度可能不足时测量电气触点刚闭合时锁紧元件的啮合深度； （3）人为使门锁电气触点断开，电梯不能启动； （4）按下述方法进行检查满足以下要求： ①逐个检查验证层、轿门闭合的电气安全装置，采用拆除法或绝缘隔断法使该触点断开，在层门和轿门均关闭的情况下操纵电梯检修运行，应不能启动； ②如果层、轿门是由数个间接机械连接（如采用绳、带或链条）的门扇组成，锁住的门扇和未被锁住的门扇上均设置了验证其闭合的电气安全装置（与门的驱动部件直接机械连接的轿门门扇除外）； ③如果层门滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，允许将验证层门闭合的电气安全装置设置在一个门扇上，但应在多折门门扇关闭位置钩住其他门扇，使该单一门扇的锁紧能防止其他门扇的开启。门在关闭位置时，多折门每个门扇的回折结构使快门钩住慢门，或者通过悬挂板上的钩达到相同的连接，认为是直接机械连接。即使在门导向装置损坏的情况下，该连接也应确保有效； ④如果轿门滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成，验证轿门闭合位置的电气安全装置可以装在一个门扇上（对多折门为最快门扇），或者门的驱动部件上（对于门的驱动部件与门扇之间是直接机械连接的情况）；此时若安装了轿门门锁装置，对于多折门，在门扇关闭位置能够钩住其他门扇，使该单一门扇的锁紧能防止其他门扇开启的情况下，允许仅锁紧一个门扇； ⑤以上检查对于下端站以外层门门锁的检查可在轿顶进行，下端站层门门锁的检查可在轿厢内适当位置打开轿门进行，轿门门锁的检查可将轿厢停在适当位置在层门外进行。 |  |  |  |
| *A1.3.1 | 应急救援试验 | （1）检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序； （2）对于曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援人员是否能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处（注A1-18）； （3）对于消防员电梯，检查用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置（如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等）功能是否正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子是否能够从轿顶展开； （4）在各种载荷工况下，按照本条第（1）项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困人员。 注A1-18：对于《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009，含第1、第2号修改单）、《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002—2011，含第1、第2号修改单）实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引驱动乘客电梯和消防员电梯、曳引与强制驱动载货电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措施（例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了应急救援演练）并且征得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检验结果为符合要求。 | （1）所有电梯适用，目测，满足要求时判定为符合。 （2）曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防员电梯适用，液压驱动电梯、防爆电梯、斜行电梯不适用。目测，同时满足以下条件之一时判定为符合： ①应急救援人员能够无阻碍地抵达各层站处； ②对于“TSG T7001-2009（含第1、2号修改单）、TSG T7002-2011（含第1、2号修改单）实施前监督检验合格的电梯”以及“在现有建筑物中增设的电梯”，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，使用单位提供了满足以下所有要求的证明材料： a）救援措施的说明：保证救援人员可通过钥匙或强制手段打开通往电梯服务层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的服务层站； b）按规定开展了应急救援演练； c）上述a）提及的救援措施如涉及相关业主利益的，已征得相关业主的书面同意。 注：被检电梯原本满足“应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置（如机房、紧急操作和动态测试装置位置等），以及各层站处”要求的，通往服务层站的通道被人为封闭而导致救援通道不畅通的，必须通过整改恢复原救援通道功能，否则本项应判定为不符合。 （3）消防员电梯适用。 目测和功能验证，满足要求时判定为符合； （4）所有电梯适用。 按以下步骤功能验证，满足要求时判定为符合： ①轿厢空载，由施工单位按照机房内或者紧急和测试操作屏上张贴的应急救援程序实施操作； ②按照救援程序的内容，判断电梯在半载、满载等其他工况（含轿厢与对重平衡的工况）救援程序的有效性，必要时由施工单位按照程序要求进行其他工况试验； ③各种载荷工况下均能够安全、及时地解救被困人员 注：定期检验时，以上功能验证可空载进行。 |  |  |  |
| *A1.3.2 | 平衡系数测试 | （1）监督检验时，以及对于当次定期检验需要进行本附件A1.3.12.2条所述试验的电梯，在轿厢内装载30%、40%、45%、50%、60%额定载重量的载荷运行，当轿厢与对重运行到同一水平位置时，测量电动机的电流值（对于直流电动机同时测量电压值），绘制电流（或者电压）——载荷曲线，以向上、向下运行曲线的交点确定平衡系数，确认平衡系数是否在0.40～0.50之间，并且符合制造（改造）单位的设计值；对于斜行电梯和未按照上述要求对平衡系数进行过监督检验的电梯，确认平衡系数是否在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值； （2）进行本条第（1）项所述之外的定期检验时，对平衡系数进行确认或者测试（注A1-20），判定其是否在0.40～0.50之间，并且符合制造（改造）单位的设计值；对于斜行电梯和未按照本条第（1）项对平衡系数进行过监督检验的电梯，判定其是否在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值。 注A1-19：只有当本条检验结果为符合时方可以进行后续各项试验。 注A1-20：定期检验时，发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数。 | 曳引驱动电梯适用，且只有当本条检验结果为符合时方可以进行后续各项试验。 试验，测量，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用。 由施工单位按照以下步骤实施，检验人员现场观察确认，测量并记录相关试验数据： ①轿厢分别装载额定载重量的30%、40%、45%、50%、60% 作上、下全程运行； ②当轿厢和对重运行到同一水平位置时，用钳形电流表记录电动机的电流值（对于直流电动机同时测量电压值）； ③绘制电流（或者电压）-负荷曲线； ④以上、下行运行曲线的交点确定平衡系数。平衡系数应满足以下要求之一： a）在0.40～0.50之间并且符合制造（改造）单位的设计值（设计值可参照UCMP制停子系统型式试验证书上注明的平衡系数范围）； b）对于斜行电梯和未按照上述要求对平衡系数进行过监督检验的电梯，在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值。 （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。对平衡系数进行确认，当发现轿厢、对重或者其他部件（如补偿装置）的重量发生变化（如轿厢装潢等），并且可能导致平衡系数发生变化时，按照本条第（1）项的方法由施工单位进行平衡系数测试。 平衡系数应满足以下要求之一： a）在0.40～0.50之间并且符合制造（改造）单位的设计值（设计值可参照UCMP制停子系统型式试验证书上注明的平衡系数范围）； b）对于斜行电梯和未按照第（1）项要求对平衡系数进行过监督检验的电梯，在0.40～0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值。 |  |  |  |
| A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 监督检验时，以及对于当次定期检验需要进行A1.3.12.2条所述试验的电梯，或者发现轿厢自重发生变化等可能影响轿厢超载保护装置有效性的情况，采用在轿厢内施加载荷的方式进行轿厢超载保护装置试验（注A1-21），观察是否最迟在轿厢内载荷达到110%额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电梯，防止电梯正常启动），并且轿厢内有听觉和视觉信号提示，自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。 对于未按照前款要求对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号。 注A1-21：非本条所述的其他情况下，可以采用模拟超载状态的方式进行验证。 | 所有电梯适用。 监督检验以及当次定期检验需要进行A1.3.12.2（125%额定载重量制动试验）的电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位在轿厢内施加载荷，检验人员现场观察确认： ①最迟在轿厢内载荷达到110%额定载重量时能够检测出超载； ②超载时，能够防止电梯正常启动及再平层（对于液压驱动电梯，能够防止电梯正常启动但不妨碍再平层运行）； ③超载时，轿厢内应有听觉和视觉信号提示。以下情况除外： a）对于未按照前款要求对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号； b）2023年7月1日前备案的电梯，监督检验时轿内有音响或者发光信号提示； ④超载时，自动门完全开启、手动门保持在未锁紧状态。 |  |  |  |
| *A1.3.4.1 | 轿厢 （运载 装置） 限速器 | 检查其是否符合以下要求： （1）各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常； （2）动作速度符合要求。 检验时，可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，检验人员应当通过现场见证施工单位或者维护保养单位测试的方式予以确认。 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。目测，资料检查，必要时可使用限速器测试设备测量动作速度，满足以下要求时判定为符合： （1）目测，各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，结合轿厢限速器-安全钳联动试验判断动作是否正常； （2）对照限速器铭牌上的相关参数，审查限速器调试证书、校验记录，并结合限速器的状态确认动作速度是否符合要求。当发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况时，检验人员还应当通过现场见证施工单位或者维护保养单位测试的方式予以确认。 动作速度应符合下述要求： ①限速器铭牌上的额定速度与受检电梯的额定速度一致； ②应至少等于额定速度的115%，且小于下列值： a）对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳，为0.80m/s； b）对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳，为1.00m/s； c）对于额定速度≤1.00m/s的渐进式安全钳，为1.50m/s； d）对于额定速度>1.00m/s的渐进式安全钳，为1.25v+0.25/vm/s。 参考TSG T5002-2017的附件A和附件B，定期校验周期应满足以下要求： 对于曳引与强制驱动电梯，至少每2年进行一次速度校验； ②对于液压驱动电梯，每2年进行一次速度校验。 |  |  |  |
| *A1.3.4.2 | 轿厢 （运载 装置） 限速器、 安全钳 电气安全装置 | 检查以下电气安全装置功能是否有效： （1）限速器或者其他装置上设置的在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置； （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，用于验证限速器复位状态 的电气安全装置； （3）用于检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置； （4）轿厢（运载装置）上设置的在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。目测和试验，满足以下要求时判定为符合： （1）动作该电气安全装置，该装置应在轿厢（运载装置）上行、下行速度达到限速器动作速度之前动作，动作后电梯不能启动。 （2）对于安全钳释放后限速器不能自动复位的，验证限速器复位状态的电气安全装置设置及该开关动作后电梯应不能启动。参考GB 7588-2003INT024号解释单，对于部分通过甩块和棘爪动作的电梯限速器，虽未设置验证复位状态的电气安全装置，但应同时符合以下要求： ①安全钳被释放后，验证限速器动作的电气安全装置不能自动复位； ②产品使用说明书有复位操作步骤的说明内容用以告知用户； ③限速器上或临近处有复位操作的说明； ④复位操作说明至少包括先复位限速器的机械部件（棘爪机构），再复位限速器的电气安全装置的内容； ⑤必须由了解掌握正确完整复位过程的有资格的专业人员按操作说明的规定进行复位。 （3）①设置的电气安全装置安装位置正确、动作行程适宜，限速器绳断裂或者过分伸长时能正确动作； ②该电气安全装置动作时，电梯不能启动。 （4）①电气安全装置的安装位置正确，机械结构上满足在轿厢（运载装置）安全钳动作以前或者同时被触发； ②进行限速器-安全钳联动试验时，该电气安全装置能够被触发； ③该电气安全装置动作时，电梯不能启动。 |  |  |  |
| *A1.3.4.3 | 轿厢（运载装置）限速器-安全钳联动试验 | 以下列工况进行限速器-安全钳联动试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许更换摩擦部件和玻璃部件）： （1）监督检验时，采用瞬时式安全钳的，轿厢内装载额定载重量的载荷，以检修速度下行；采用渐进式安全钳的，轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行，或者以较低速度（仅适用于额定速度大于4.0m/s的电梯）下行（注A1-22）； （2）定期检验时，轿厢空载，以检修速度下行。 注A1-22：对于轿厢配有玻璃的电梯，监督检验时，在做好安全防护的条件下，允许不安装玻璃进行试验，但是应当在轿厢内增加与玻璃同等重量的载荷。 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。试验，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用，定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验的不适用。 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行。 对于配置对重安全钳的电梯，试验时应充分考虑对重安全钳误动作的可能性。 本项目检验时电梯应处于以下工况： ①如机械松闸，试验时，电梯运行后手动松闸；如电梯厂家有试验工艺，应按厂家试验工艺检测；如电动松闸，短接限速器、安全钳电气安全装置，减少制动器参与制动； ②采用瞬时式安全钳为额定载荷；采用渐进式安全钳为125%额定载荷；对于轿厢配有玻璃的电梯，监督检验时，在做好安全防护的条件下，允许不安装玻璃进行试验，但是应当在轿厢内增加与玻璃同等重量的载荷； ③采用瞬时式安全钳为检修速度；采用渐进式安全钳为额定速度或较低速度（仅适用于额定速度>4.0m/s）； ④采用安全的措施触发限速器； 试验过程应进行音像记录，并满足表A1-14的内容和要求： 表A1-14轿厢限速器-安全钳联动试验音像记录要求 |  |  |  |
|  |  |  | 试验过程; 音像记录内容; 记录要求. 试验前; ①检验人员身份; 机房内或紧急操纵屏处录制检验人员（2人）. ②载荷放置情况; 记录本条试验规定的完整载荷. ③受检电梯的唯一性标识; 如驱动主机主机编号或者控制柜编号等（可与上款①一起）. 试验中; ①限速器工作状态； ②驱动主机启动、运行和制停的全过程; 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机滞留、限速器停止运转的几个视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、限速器”。文件夹名称修改为报告编号。. 注意事项; ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录 ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求. |
|  |  |  | 检查轿厢限速器、轿厢安全钳动作情况和试验后电梯的状况，且应满足以下要求： ①限速器被可靠触发，无异常现象； ②安全钳电气开关按规定被触发、安全钳动作可靠； ③轿厢被可靠制停，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许导轨出现轻微损伤、更换摩擦部件和玻璃部件）； （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，试验工况为轿厢空载、以检修速度下行。 符合性判定要求同本条第（1）款。 |  |  |  |
| *A1.3.5.1 | 对重（平衡重）限速器及电气安全装置 | 检查限速器及其电气安全装置是否符合A1.3.4.1条和A1.3.4.2条第（1）～（3）项的要求。 | 目测和试验，满足以下要求时判定为符合： 按照A1.3.4.1（限速器）和A1.3.4.2（电气安全装置）第（1）～（3）项的检验方法检查和判定。 |  |  |  |
| *A1.3.5.2 | 对重（平衡重）限速器-安全钳联动试验 | 以下列工况进行限速器-安全钳联动试验（注A1-23），观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许更换摩擦部件）： （1）监督检验时，采用瞬时式安全钳的，轿厢空载，以检修速度上行；采用渐进式安全钳的，轿厢空载，以额定速度上行，或者以较低速度（仅适用于额定速度大于4.0m/s的电梯）上行； （2）定期检验时，轿厢空载，以检修速度上行。 注A1-23：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 | 设置了轿厢（运载装置）限速器-安全钳系统的电梯适用。试验，满足以下要求时判定为符合： （1）监督检验适用。 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认。对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造（改造）单位的要求进行试验。 本项目检验时电梯应处于以下工况： ①如机械松闸，试验时，电梯运行后手动松闸；如电梯厂家有试验工艺，应按厂家试验工艺检测；如电动松闸，短接限速器、安全钳（如果有）电气安全装置，减少制动器参与制动； ②轿厢空载； ③采用瞬时式安全钳为检修速度；采用渐进式安全钳为额定速度或较低速度（仅适用于额定速度>4.0m/s）； ④采用安全的措施触发限速器。 试验过程应进行音像记录，并满足表A1-15的内容和要求： 表A1-15对重限速器-安全钳联动试验音像记录要求。 试验过程; 音像记录内容; 记录要求. 试验前; ①检验人员身份; 机房内或紧急操纵屏处录制检验人员（2人）. ②轿厢空载状态; 记录本条试验规定的完整载荷. ③受检电梯的唯一性标识; 如驱动主机编号或者控制柜编号等. 试验中; ①限速器工作状态； ②驱动主机启动、; 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机滞留、限速器停止运转的四个（或三个）视. 运行和制停的全过程 注：采用无限速器的瞬时安全钳，触发方法由厂家实验工艺制定; 频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、限速器”。文件夹名称修改为报告编号。. 注意事项; ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录. ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求. 检查对重限速器、对重安全钳动作情况和试验后电梯的状况，且应满足以下要求： ①限速器被可靠触发，无其他异常现场；采用除限速器以外方式触发的，按照制造（改造）单位的试验方法实施，无异常情况出现； ③安全钳电气开关按规定被触发、安全钳动作可靠； ④对重被可靠制停，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（允许导轨有轻微损伤或更换摩擦部件）。 （2）定期检验或者按照定期检验要求进行的监督检验时适用。由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法进行，检验人员现场观察确认，试验工况为轿厢空载、检修速度上行。 符合性判定要求同本条第（1）款。 |
| *A1.3.6 | 缓冲器 试验 | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 | 所有电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按制造（改造）单位方法或参考下述步骤实施，检验人员现场观察确认： ①轿厢（运载装置）空载置于行程末端位置附近； ②人为使上下两端限位开关（如果有）、极限位置限制装置和耗能型缓冲器验证柱塞复位的开关（如果有）失效； ③以检修速度提升或下降轿厢（运载装置），使对重（轿厢[运载装置]）完全压在缓冲器上，直至缓冲器无法进一步压缩； ④以检修速度反方向下降或提升轿厢（运载装置）； ⑤当对重（轿厢[运载装置]）离开缓冲器后，观察缓冲器状况。未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏（如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等）。 当采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器时，应对试验过程进行音像记录，并满足表A1-16的内容和要求： 表A1-16缓冲器试验音像记录要求 试验 过程; 音像记录内容; 记录要求. 试验前; ①检验人员身份; 机房内或紧急控制屏处录制检验人员（2人）. 试验中; ①受检电梯的唯一性标识; 如曳引机或控制柜等编号等. ①主机启动、运行、制动（两次） ②缓冲器被压缩前、压; 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机、轿厢缓冲器、对重缓冲. 缩时、轿厢离开缓冲器 ③缓冲器被压缩前、压缩时、对重离开缓冲器; 器的视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、轿厢侧主机、轿厢侧缓冲器、对重侧主机、对重侧缓冲器”。文件夹名称修改为报告编号DTYS2024040001。. 注意 事项; ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录. ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求. |
| A1.3.7.1 | 轿厢上行超速保护装置试验方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢上行超速保护装置动作试验方法。 | 曳引驱动电梯适用。 目测，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.3.7.2 | 轿厢上行超速保护装置的 电气安全装置 | 检查轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 曳引驱动电梯适用。 目测和试验，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.3.7.3 | 轿厢上行超速保护装置监测功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢上行超速保护装置减速 部件的曳引驱动电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法模拟制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足，检验人员现场观察确认，电梯应不能启动。 |  |  |  |
| *A1.3.7.4 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 按照本附件A1.3.7.1条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢上行超速保护装置但是未按照本附件A1.3.7条要求对其进行过监督检验并且不符合本附件A1.3.7.1条要求的电梯（不要求其必须符合该条要求），定期检验时可以不作要求。 | 曳引驱动电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照A1.3.7.1条所述试验方法实施，检验人员现场观察确认，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| A1.3.8.1 | 轿厢意外移动保护装置试验方法 | 检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢意外移动保护装置动作试验方法。 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电梯适用。 目测，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.3.8.2 | 轿厢意外移动保护装置的 电气安全装置 | 检查轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置功能是否有效。 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电梯适用。 目测和试验，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.3.8.3 | 轿厢意外移动保护装置监测功能 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足时，是否能够关闭轿门和层门，并且能够防止电梯正常运行。 | 采用存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护装置制停 部件的曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照制造（改造）单位规定的方法模拟制动器机械部件动作（松开或者制动）失效或者制动力不足，检验人员现场观察确认，电梯能够关闭轿门和层门但不能启动。 |  |  |  |
| *A1.3.8.4 | 轿厢意外移动保护装置试验 | 按照本附件A1.3.8.1条所述的试验方法进行动作试验，观察轿厢意外移动保护装置动作是否可靠。 | 曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、曳引驱动消防 员电梯、曳引驱动斜行乘客与载货电梯、强制驱动斜行载货电梯适用。 试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位按照A1.3.8.1条所述试验方法实施，检验人员现场观察确认，应满足要求。 |  |  |  |
| *A1.3.9 | 破裂阀 试验 | 检查破裂阀附近是否标有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法。 按照前款所述的方法，以下列工况之一进行试验，观察当达到破裂阀的动作速度时，轿厢是否被可靠制停： （1）监督检验时，轿厢内装载额定载重量的载荷下行； （2）定期检验时，轿厢空载下行。 注A1-24：本条不适用于采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降的间接作用式液压驱动电梯。 | 采用破裂阀或由破裂阀触发的安全钳作为防止轿厢坠落、超速 下降的液压驱动电梯适用。 目测破裂阀附近标识的破裂阀手动操作方法，满足以下要求时判定标识符合要求： ①由电梯整机制造单位规定； ②无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量； ③方法具有可操作性。 试验，满足以下要求时判定为符合： 监督检验时，轿厢内装载额定载重量的载荷下行，由施工单位按照现场标识的方法使破裂阀达到动作流量，检验人员现场观察确认，轿厢应能被可靠制停。试验后将破裂阀恢复到调定值。 此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行。 |  |  |  |
| *A1.3.11.1 | 空载工况曳引能力试验 | （1）轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转； （2）轿厢空载，以额定速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢（运载装置）是否完全停止。 | 曳引驱动电梯适用。 由施工单位实施，检验人员现场观察确认，满足要求时判定为符合。 |  |  |  |
| *A1.3.12.2 | 125%额定载重量制动试验 | 轿厢内装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，观察制动器是否能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 注A1-25：试验时间以最近一次试验所在年份为基准，确定后续进行该试验的年份，每6年进行一次。 | 曳引与强制驱动电梯适用。 本项目可与施工单位安装竣工自检一并进行。试验，满足要求时判定为符合： 由施工单位按照以下步骤实施，检验人员现场观察确认： ①使超载装置失效； ②轿厢内均布125%的额定载重量； ③电梯以额定速度下行； ④轿厢运行至行程下部时，切断主电源或紧急停止开关； ⑤制动器应能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等无明显变形和损坏。 试验过程应进行音像记录，并满足表A1-18内容和要求： 表A1-18125%额定载重量制动试验音像记录要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验过程 | 音像记录内容 | 记录要求 |
|  |  |  |  | 试验前 | ①检验人员身份 | 机房或紧急控制屏处录制2名检验人员 |
|  |  |  |  |  | ②载荷放置情况 | 记录本条试验规定的完整载荷 |
|  |  |  |  |  | ③受检电梯的唯一性标识 | 如驱动主机编号或者控制柜编号等 |
|  |  |  |  | 试验中 | ①电梯启动、运行和制停的全过程 ②轿厢内载荷状况 | 将含有检验人员、设备唯一性标识、驱动主机、轿内载荷的视频以报告编号+试验名称为名称存档至统一文件夹内，例如：“张三+李四、铭牌（或张三+李四+铭牌）、驱动主机、轿厢内载荷”。文件夹名称修改为报告编号。 |
|  |  |  |  | 注意事项 | ①音像记录应清晰，采集部位能完整在画面中被记录 |  |
|  |  |  |  |  | ②本细则发布实施后若有新的规定和要求，从其规定和要求 |  |
| A1.3.13 | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 定期检验时，在轿厢空载工况下进行试验。 | 所有电梯适用。 此项目的检验可与施工单位安装竣工自检一并进行。试验，满足以下要求时判定为符合： 由施工单位分别在空载、满载工况下操作电梯以额定速度上、下运行，检验人员现场观察确认： ①呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误； ②轿厢平层良好； ③无其他异常现象发生。 |  |  |  |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照GB 7588--1995《电梯制造与安装安全规范》及更早期标准生产的电梯，如果本附件A1.2.4.7条第(4)项中的电气安全装置和A1.3.7条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)进行过检验，并且未按照本规则进行过监督

检验，定期检验时可以不检验。

注3：如果本附件A1.2.3.4条、A1.2.3.6条、A1.3.8条未按照《电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯》等4个安全技术规范(TSG T7001~TSG T7004，含第2、第3号修改单)或者本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注4：如果本附件A1.2.4.3条第(1)项、A1.2.5.2条第(2)项和第(3)项、A1.2.6.9条、A1.2.7.5条第(3)项、A1.2.7.7条第(2)项未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注5：本附件表所列检验项目中，A1.2.3.3条第(3)项、A1.2.5.1条、A1.2.5.2条、A1.2.5.3条、A1.2.7.2条仅适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》4.1条第(2)项所述电梯的定期检验，其余项目适用于本规则4.1条第(1)和第(2)项所述电梯的定期检验。