附件7

自动扶梯与自动人行道定期检验质量

监督抽查项目内容、要求与方法

| 检验项目 | 检验内容及要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| A2.1.4 使用资料 | 审查使用单位是否提供以下适用于受检设备的资料： （1）使用登记证，其内容与实物应当相符。 | 资料审查 定期检验和改造、重大修理过程的监督检验时查验，安装自动扶梯与自动人行道的监督检验不进行查验。 |
|  | （2）日常维护保养合同，由使用单位与取得相应许可的单位签订。 | 资料审查 核实合同签订单位、维保期限、设备信息、合同印章等信息，审查维保单位许可证范围（许可项目、许可参数）。 |
|  | （3）应急救援管理制度。 | 资料审查 对于新安装自动扶梯与自动人行道，如使用单位尚未确定的，应当由安装单位提供内容范本提示：对于应急措施和救援预案，按照TSG 08的要求，设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项预案；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容。 |
| A2.2.1.2（3） 接地故障保护措施 | （3）含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。 | 查看电气原理图，分析电气安全回路的供电电源是否设置了接地及短路保护装置；目测检查接地端的牢靠情况及接地保护装置的设置情况。必要时操作验证，人为模拟电气安全装置回路出现意外接地故障来验证接地故障的保护效果。 也可由施工人员或者维保单位的配合人员按制造单位提供的方法进行测试，检验人员现场观察确认 【检验提示】 接地故障是指带电导体与大地之间意外出现导通的现象。自动扶梯或自动人行道电气开关触点变形、导线绝缘层失效、周围环境湿度大、维护过程中失误等原因，均会导致接地故障的发生。 A2.2.1.2条第（3）项仅适用于超过15年（以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验。对于15年以内（含15年，以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验，此项为“无此项”。 |
| A2.2.1.6 旋转部件防护措施 | 检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏板转向部分是否设有防护装置和警示标志，以防止人员受到伤害。 | 目测检查防护装置和警示标志的设置情况 【检验提示】 驱动主机的旋转部件有不可拆卸盘车手轮、电动机输出轴等。参考标准GB 16899§5.8.1，轴上的键和螺栓、链条和传动皮带、传动机构、齿轮和链轮、电动机主轴伸出部分手轮和制动盘（鼓）等部件均应当设置防护装置。对于驱动主机上人员不易接近或者没有危险的旋转部件，无需设置防护装置。 对于警示标志的内容、样式检规未做规定，但应满足GB 16899§7.2.1.1的要求：所有的标志、说明和使用须知应由经久耐用的材料制成，设置在醒目的位置，并且采用中文书写（必要时可同时使用几种文字），字体应清晰、工整。 |
| A2.2.1.7 工作制动器状态监测 功能 | 检查受检设备启动后而工作制动器没有松开时，电梯安全装置是否能够使驱动主机立即停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | 由施工单位或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察确认。对于采用安全电路或者可编程电子安全相关系统方式监测工作制动器状态的，检验时应核查型式试验证书的配置表中是否包含该监测装置，同时核查现场实物与型式试验证书的一致性。 检验时还应操作验证，检查故障锁定功能的有效性。可采用以下方法验证（下同）：模拟监测功能或装置动作后，保持安全开关等电气安全装置处于动作状态，人为切断主开关，再恢复供电，操作启动开关或者检修控制装置，验证自动扶梯或自动人行道能否启动，如不能启动说明设置了故障锁定功能。再手动复位安全开关或复位故障锁定，此时操作启动开关或者检修控制装置，自动扶梯或自动人行道应能正常启动，此时说明故障锁定功能有效 【检验提示】 工作制动器状态监测功能可以选用安全开关、安全电路、可编程电子安全相关系统三种方式之一。当自动扶梯或者自动人行道启动后两个制动臂向两侧完全张开，若其中一个制动臂没有张开到位，自动扶梯或自动人行道应停止运行，且不能再次启动。 设置“故障锁定”的目的，是为了电气安全装置动作后，要求施工单位人员或维保人员彻底查明原因，在排除故障后，才能恢复运行。 故障锁定实现的方式有两种：1）机械方法。一般采用需手动复位的机械结构，例如手动复位安全开关的形式。2）电气方法。一般采用软件将故障信息锁存在可以失电保存的存储器（例如：EPROM）中，即使切断电源后再送电仍能保持故障锁定状态。复位故障锁定的方法也有两种：1）通过机械方法锁定的电气安全装置，需手动复位相应动作部件。2）通过电气方法锁定的电气安全装置，需手动触发某一个为此目的设置的开关或装置来进行软件复位。 对于允许按照GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果A2.2.1.7条未按照《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005—2012）进行过检验，并且未按照新版检规（TSG T7001-2023）进行过监督检验，定期检验时可以不检验。 |
| A2.2.1.8 手动盘车 装置 | 设有手动盘车装置的，检查其是否符合以下要求： （1）盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在其上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向。 | 对于设置手动盘车装置的自动扶梯或人行道，检验时应目测盘车手轮形式及放置位置，并对盘车手轮的操作安全及可靠性、操作说明的适用性、运行方向标识的正确性、可拆卸盘车手轮电气安全装置的有效性进行操作验证。如果安装手动盘车装置需要先拆除防护外壳，则该电气安全装置可以采用通过拆掉外壳来动作的方式实现相应功能 【检验提示】 不是所有的自动扶梯和人行道都必须设置手动盘车装置，中间驱动或者多级驱动时，会存在无手动盘车装置的情况。如果提供手动盘车装置，盘车手轮应是平滑和无辐条的，不得采用曲柄或者多孔手轮。如果未设置手动盘车装置，此项目为“无此项”。 A2.2.1.8项仅适用于超过15年（以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验。对于15年以内（含15年，以安装监督检验合格日期为基准）的自动扶梯和自动人行道的定期检验，此项为“无此项”。 |
|  | （2）对于可拆卸式手动盘车装置，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。 |  |
| *A2.2.1.9 驱动链电气安全装置 | 检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作（设有附加制动器时）。 | 检验时，先目测检查驱动链电气安全装置和附加制动器的设置情况，必要时，可查阅型式试验证书进行验证。再进行手动操作，模拟驱动链松弛或断裂的情况，验证电气安全装置的有效性。同时，对于设置附加制动器的设备，还应验证驱动链电气安全装置动作后，能否触发附加制动器动作 【检验提示】 此项目所述的“驱动链”指连接驱动主机输出轴传动链轮与驱动主轴牵引链轮的链条，一般为多排链条、两根或两根以上的单排链条。 |
| *A2.2.2.3 出入口防护 装置 | 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照本规则对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足下列第（1）项要求]： （1）至少高出扶手带100mm，位于扶手带外缘80mm～120mm处。 | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 该项的预防措施主要是针对由于乘客倚靠在扶手带上而被拖曳到扶手带装置外导致的跌落事故，检查的具体对象为电梯与建筑物相连接的固定护栏，如图所示，该固定护栏高度应至少高出扶手带100mm，与扶手带外缘的间隙应在80mm至120mm之间，护壁板与固定护栏的间隙应尽量小，能够直接连接最佳（此时连接板上端应距离扶手带下缘至少25mm），如果产生间隙，间隙不能大于120mm。 |
|  | （2）从楼层板起高度不小于1100mm。 | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 如果自动扶梯与自动人行道不存在跌落到扶手带装置外的风险，比如与建筑物墙紧密相邻，或与其他电梯成紧密相邻平行布置，即使进入扶手带装置外区域，也不会跌落，只存在外盖板上滑落的风险，此时建筑物不需要安装固定护栏，而是应该安装A2.2.3.4中要求的装置，此时A2.2.2.3条应划为无此项。 对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》对出入口防护装置进行过监督检验的，允许只满足第（1）项要求。 |
| *A2.2.2.5 防护挡板 | 建筑障碍物会引起人员伤害的，检查是否采取了预防措施。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，检查交叉处是否设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板。 | 目测检查，必要时测量相关数据 【检验提示】 如果在乘坐自动扶梯与自动人行道时有能够引起人员伤害的障碍物，则需要检查相应的预防措施。特别是检查自动扶梯与自动人行道与楼板交叉处或多电梯交错布置的交叉处，如果与扶手带外缘之间的距离小于400mm，检查其是否在交叉处安装了一个垂直固定封闭的防护挡板，查看其尺寸与安装位置，检查防护挡板的有效性，注意应是刚性固定、非网状且安装后与建筑物及扶手带不存在孔洞的全封闭挡板，其防护高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带下缘以下至少25mm。 如果在扶手带外缘以外间距小于400mm的空间内没有上述的危险交叉处和其他能够引起人员伤害的障碍物，或者扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不小于400mm的，可以不设置防护挡板，则该项目应划为无此项。 |
| *A2.2.2.7 连续输 送保护 | 对于多台连续并且无中间出口的受检设备，检查其是否符合以下要求： （1）具有相同的输送能力并且同方向运行。 | 查验相关资料判断输送能力是否相同，观察运行方向是否相同。 |
|  | （2）在梯级、踏板或者胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停止开关。 | 观察在梯级、踏板或胶带到达梳齿与踏面相交线之前2.00m～3.00m处，是否设有易于触及的接近扶手带高度的附加紧急停止开关。 |
|  | （3）当其中一台受检设备停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行。 | 按照制造单位提供的方法进行试验，现场观察确认。或者模拟动作测试（如人为停止其中一台受检设备），查看其他继续运行可能造成人流拥堵的设备是否同时停止运行 【检验提示】 对于有中间出口且出口无障碍的自动扶梯或自动人行道，A2.2.2.7条应划为无此项。 如果关闭阻挡在受检设备出口的闸门或防火门，受检设备应当停止运行。 |
| *A2.2.2.8 检修盖板与 楼层板 | 检查其是否符合以下要求： （1）检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止人员踩踏或者自重作用而导致的倾覆、翻转。 | 观察检修盖板与楼层板结构，若为有可能发生倾覆的结构，应当有防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转的措施。 |
|  | （2）监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，对于机械结构能够保证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后电气安全装置动作。 | 分别移除各检修盖板与楼层板查看是否能使自动扶梯或者自动人行道停止运行，如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作。 |
| *A2.2.2.9 梳齿与 梳齿板 | 检查其是否符合以下要求： （1）梳齿板梳齿完好，无缺损。 | 目测检查，梳齿板梳齿和踏面齿是否完好，应观察所有踏面的踏面齿是否完好无缺损。 |
|  | （2）梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度至少为4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm。 | 查看梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度，梳齿槽根部与踏面的间隙，必要时测量相关数据 【检验提示】 梳齿槽根部与踏面的间隙可以通过塞尺直接测量，梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度有两种常见的测量方法。一种是间接法，先利用钢直尺测量踏面齿齿槽深度，再利用塞尺测量梳齿顶与踏面底的齿底间距，啮合深度即为齿槽深度减去齿底间距的差值；另一种是划线法，先沿梯级与梳齿相交的面上划线，给梳齿上作记号，然后拆下梳齿板，通过记号划待测量的线段，然后用卡尺或钢直尺测量，这个线段长度即为本项目中的啮合深度。 由于每个梳齿相交线的位置都有多个梳齿板，测量时应在梯级宽度方向上分左、中、右三个位置进行测量，间隙取最大值，啮合深度取最小值。 |
|  | （3）梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备能够自动停止运行。 | 模拟试验，验证是否符合要求 【检验提示】 首先要判断梳齿板保护开关的动作方向，常见的梳齿板保护开关的动作方向有向后或向上移动两种，试验时要根据梳齿板保护开关的动作方向，用工具使梳齿板向相应方向移动，检查安全开关是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动。 |
| *A2.2.2.10 紧急停止 开关 | 检查其是否符合以下要求： （1）受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m（适用于自动扶梯）或者40m（适用于自动人行道）。 | 查看在出入口附近是否设置紧急停止开关，对于超过30m的自动扶梯与超过40m的自动人行道，还需增加附加紧急停止装置，查看相邻的紧急停止装置间距是否符合要求。 |
|  | （2）各紧急停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的紧急停止开关，在扶手装置高度1/2以上的醒目位置还设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向该开关。 | 查看紧急停止开关标识是否清晰，如果紧急停止装置设置在扶手装置高度的一半以下，则需要在扶手高度的一半以上相应醒目位置处张贴指示标记，该标记需满足：直径在80mm及以上，有红底白字“急停”字样，字体清晰，字号应尽量大，有指向紧急停止装置的指示箭头。 |
| A2.2.2.11（2） 安全标志 | （2）在受检设备出入口附近设有包括必须拉住小孩、必须抱着宠物、必须握住扶手带和禁止使用非专用手推车等内容的安全乘用图形标志。 | 查看在自动扶梯或者自动人行道入口处是否有，不少于规定内容中的象形图标识。 |
| *A2.2.3.1 扶手装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）扶手带完好，表面无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm。 | 检查扶手带是否完好，表面有无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm；必要时测量扶手带单一开裂处最大裂纹宽度 |
|  | （2）扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25m。 | 检查扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离，不小于0.10m，并且不大于0.25m。 注：重点检查后期使用过程中，是否在楼层板上加装监控或传感器等装置而导致该距离不符合要求的情况。 |
|  | （3）朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm，其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊。 | 目测朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分是否光滑、平齐。检查装设的与受检设备运行方向不一致的压条或镶条，其凸出高度不应大于3mm，其边缘应呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊；调整间隙使用的压条或镶条不允许装设在围裙板上。 |
|  | （4）扶手带入口保护装置功能有效。 | 扶梯（人行道）的电气安全装置检验方法有两种方式：一种是设备运行中动作；一种是设备停止时动作，确认设备不能起动。大多数有风险的情况采用后者。（后同，不再赘述） （1）为了安全起见，快车或检修状态用道具假手模拟被卷入，验证保护装置是否灵敏可靠。 （2）也可以停梯状态按压入口触发装置，检修或快车运行，不能启动（用工具触发装置）。（此种方法的缺点是无法模拟被卷入的状态） 【检验提示】 扶手带入口保护是为了防止手指或手被扶手带拖入扶手装置夹伤而设置，当扶手带向外运行时，不存在手被带入的危险。故扶手带入口保护装置在扶手带向外运行时可以不起作用。 |
| A2.2.3.2 扶手带速度监测装置 | 检查当扶手带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s范围内时，扶手带速度监测装置是否能够使受检设备自动停止运行。 | 由施工单位或维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 |
| *A2.2.3.3 防爬装置 | 人员能够爬上外盖板并且存在跌落风险的，检查在受检设备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置： （1）在位于地平面上方1000mm土50mm处。 | 目测；必要时测量相关数据。 |
|  | （2）其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。 | 目测；必要时测量相关数据 【检验提示】 防爬装置设置目的：是防止人员在扶手装置外侧抓住扶手带，脚踩在外盖板上，向上攀爬而发生高空坠落。如果自动扶梯或自动人行道无外盖板（例如：设置扶手盖板），或已设置阻挡装置使人无法接触外盖板区域，此时该项应划为“无此项”。 |
| *A2.2.3.4 阻挡装置 | 对于与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm的受检设备，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜的自动人行道，检查在上、下端部装设的阻挡装置是否能够防止人员进入外盖板区域，并且延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。 | 查看阻挡装置的设置，必要时测量相关数据。 【检验提示】 阻挡装置是阻止人员进入外盖板区域的装置，通常为一块金属或玻璃或有机玻璃面板。如果受检设备未与墙紧密相邻，也未与其他设备紧密相邻平行布置，该项为“无此项”。 |
| *A2.2.3.5 防滑行装置 | 自动扶梯或者倾斜的自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物（墙）和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜的自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，检查在扶手盖板上装设的防滑行装置是否无锐角或者锐边，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。 | 查看防滑行装置的设置，必要时测量相关数据。 【检验提示】 防滑行装置是扶手盖板上安装的防止在其上由上而下滑行的装置。扶手带中心线与相邻的墙之间的距离大于300mm时，或与相邻扶手带中心线之间的距离大于400mm时，需在扶手盖板上装设防滑行装置。 未设置扶手盖板的受检设备该项应划“无此项”。 |
| *A2.2.3.7 围裙板与梯级、踏板间隙 | 检查其是否符合以下要求之一： （1）任何一侧的水平间隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。 | 查看围裙板与梯级、踏板间隙，必要时测量相关数据。 |
|  | （2）围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 | 查看踏板表面与围裙板下端之间的垂直间隙以及踏板侧边与围裙板垂直投影间是否产生间隙，必要时测量相关数据。 |
| A2.2.3.9 围裙板防夹 装置 | 检查其是否符合以下要求： （1）无松动、缺损等现象。 | 检查其是否有松动、缺损等现象。 |
|  | （2）端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，但不大于150mm的位置。 | 必要时测量围裙板防夹装置端点至梳齿与踏面相交线的距离。 |
| A2.2.3.10 围裙板防夹 开关 | 对于设有围裙板防夹开关的自动扶梯，检查夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是否能够有效动作，使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 | 此项目宜采用扶梯停止状态，采用模拟方式，如楔形工具测试，验证夹入梯级和围裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关动作可靠，并且使自动扶梯在该梯级到达梳齿板前自动停止运行。 【检验提示】 （1）标准中未对围裙板防夹开关作出要求。一般制造企业在出厂时设置了该保护装置，那么对于产品有设置的，需要进行验证该项功能有效。 （2）围裙板防夹开关安装位置一般在自动扶梯的直线段与曲线段相交处，上下各2个，一般为自动复位的微动开关，动作距离应根据厂家的要求来调整。 （3）检规中只提及了对自动扶梯的要求，实际很多自动人行道也设置此开关。 |
| A2.2.4.1 梯级、踏板 （胶带） | 检查其是否符合以下要求： （1）梯级、踏板或者胶带完好，无破损。 | 目测检查。 |
|  | （2）在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6mm；在自动人行道过渡曲线区段、如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至8mm（注A2-5） 注A2-5：对本条第（2）项进行检验时，可以抽取20%的可见梯级或者踏板测量相应的间隙。 | 在自动扶梯或自动人行道水平直线区段、过渡曲线区段、倾斜直线区段抽取20%的梯级或者踏板，用斜塞尺测量梯级或者踏板之间的间隙，其最大间隙值应符合要求。 |
| *A2.2.4.2 梯级、踏板 下陷保护 | 检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳齿啮合时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会到达梳齿与踏面相交线；故障锁定功能是否保持有效。 检验时，由施工或者维护保养单位卸除1～2个梯级或者踏板，将缺口检修运行至电气安全装置处，检验人员检查电气安全装置至梳齿与踏面相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离；该装置动作后，是否能够使受检设备停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | - 拆除梯级或踏板，运行至相关位置 - 根据不同厂家的不同设计，检查检测杆与梯级关联部位的间隙是否符合（应在4mm之内） - 检查电气安全装置是否起作用 - 验证故障锁定功能。 【检验提示】 检验时，除了要按检规的要求手动试验检测杆是否能使安全开关动作并且扶梯停止运行，最重要的是要观察检测杆与支撑梯级的链轮轴之间距离以及检测杆与梯级自身滚轮下端部的距离。如果对此距离不作要求，仅单单试验开关是否能动作，并不能验证梯级下陷保护装置的有效性。如果梯级下陷的深度大于梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度（4mm），就无法保证梯级与梳齿的有效啮合。 |
| *A2.2.4.3 梯级、踏板 缺失保护 | 检查由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 检验时，由施工或者维护保养单位卸除1个梯级或者踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置，正常启动受检设备上行和下行，检验人员分别确认缺口到达梳齿板位置之前，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | （1）拆除一个梯级或踏板，将缺口运行至返回分支内与回转段下部相连接的直线段位置； （2）正常启动设备，分别上行、下行，检验人员检查缺口到达梳齿板位置之前，设备是否停止运行； （3）验证故障锁定功能。 【检验提示】 检规中要求“将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置”，那么监测缺失的装置应安装在直线段之外的回转段范围内，并且应保证安装位置距离梳齿板的距离比工作制动器最大制停距离大，才能保证缺口到达梳齿板位置之前设备停止运行。驱动站和转向站应各设置一组监测装置，以确保无论设备上行还是下行，因梯级（踏板）缺失而导致的缺口都不会出现在出入口处。 |
| *A2.2.4.4 非操纵逆转 保护 | 检查梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置是否能够使自动扶梯或者倾斜角不小于6°的自动人行道自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | 由施工单位或维护保养单位按制造单位提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认。 【检验提示】 对于倾斜角小于6°的倾斜式自动人行道和水平式自动人行道，该项目应划为无此项。 |
| *A2.2.4.5 驱动元件 保护 | 检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备是否能够自动停止运行；故障锁定功能是否保持有效。 | 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行；根据故障锁定原理，检查故障锁定功能是否有效 注：此保护装置非指驱动主机与驱动站链轮之间驱动元件链条断裂或者过分伸长的保护，检规和标准对驱动主机与驱动站链轮之间驱动链条没有要求； 检验时除了检查安全开关是否有效之外，还应检查安全开关与打板的相对位置及固定情况，确认在打板正常行程范围内能触发安全开关动作。 |
| *A2.2.4.6 距离缩 短保护 | 检查驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备是否能够自动停止运行。 | 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行。 |
| *A2.3.1 运行试验 | （1）对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，观察在使用者到达梳齿与踏面相交线之前，受检设备是否已经启动和加速，其运行方向标识是否正确并且清晰可见。 | 模拟使用者进入，在到达梳齿与踏面相交线前设备是否按照要求启动或加速。 【检验提示】 1.对于没有采用自动启动或自动加速的自动扶梯或自动人行道，该项目为无此项。 2.对于后期加装待机运行功能的设备，应重点关注启动和加速是否满足标准的要求。 |
|  | （2）对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间（至少为预期输送时间再加上10s）才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s。 | （1）模拟乘客按预定方向走出梯路后，秒表开始计时，至少10s后设备停止运行。 （2）模拟给出非预定方向的信号，按预定方向运行至少10s（可以为名义速度，也可以低于名义速度）。 【检验提示】 当自动扶梯或自动人行道不能自动启动时，该项目为无此项。 |
|  | （3）受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。 | 将空载自动扶梯或者自动人行道置于向上正常运行状态，观察梯级（踏板）与围裙板、梳齿板有无剐蹭、是否有异常声响、抖动等异常状态。 【检验提示】 - 两个方向且至少全梯路循环各一次； - 两侧梯级链条长度不一样（异常摩擦、运行不平稳）、梯级安装位置不合适（碰擦）、未紧固（松动）、轨道夹入异物（抖动）。 |
| *A2.3.2 扶手带运行 速度偏差 试验 | 受检设备空载，分别测量、计算两个方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是否在0%～＋2%范围内。 | 受检设备空载，用同步率测试仪、转速表等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或胶带速度，左右扶手上下行各测一次，偏差取较大值。 |
| *A2.3.3 制停距离 试验 | 进行制停距离试验时，制停距离从用于制停的电气装置被触发时开始测量。自动扶梯监督检验时，将总制动载荷分布在上部2/3的可见梯级上进行下行制停距离试验；自动人行道监督检验以及受检设备定期检验时，进行两个方向的空载制停距离试验。 测量受检设备的制停距离是否符合本附件表A2-1、表A2-2要求。 表A2-1自动扶梯制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m~1.00m. 0.65m/s; 0.30m~1.30m. 0.75m/s; 0.40m~1.50m. 表A2-2自动人行道制停距离 名义速度; 制停距离范围. 0.50m/s; 0.20m~1.00m. 0.65m/s; 0.30m~1.30m. 0.75m/s; 0.40m~1.50m. 0.90m/s; 0.55m~1.70m. | - 制停距离应从用于制停的电气装置被触发时开始测量（设备正常速度运行，按紧急停止按钮）。 - 测量方法：（1）专用仪器测量或（2）标记法测量 【检验提示】 自动扶梯监督检验时，进行有载向下制动试验并进行音像记录。 需要施加的载荷参照左表，为安全考虑，可集中把载荷放置在整个梯级的上2/3区域内，还应当在空载制动试验符合要求的情况下进行有载制动试验。 自动人行道监督检验时进行两个方向的空载制动试验并进行音像记录。 定期检验时，只进行两个方向的空载制动试验。 |
| *A2.3.4 附加制动器 试验 | （1）检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制电路。 | （1）附加制动器有载试验应在制停距离试验合格的基础上才允许进行。 （2）只有自动扶梯监督检验时才做载荷试验（试验载荷：将总制动载荷均匀分布在受检设备上部2/3的可见梯级上）；其余情况都仅做空载试验。 （3）有载情况下（仅针对自动扶梯）： a）使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为使附加制动器动作（按制造厂家方法），再人为使工作制动器打开，观察自动扶梯是否有溜车现象，如果有溜车现象应立即使工作制动器制动； b）使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为使工作制动器打开，梯级在载荷的作用下向下溜车时触发附加制动器（断电或按制造单位的方法），附加制动器应能制停受检设备；如果附加制动器不能制停受检设备或者不能减低受检设备的运行速度，应立即使工作制动器制动。 （4）空载情况下：使自动扶梯或自动人行道检修运行，人为使工作制动器保持在打开状态，此时触发附加制动器（断电或按制造单位的方法），观察受检设备能否停止。 |
|  | （2）自动扶梯监督检验时，将总制动载荷均匀分布在上部2/3的可见梯级上进行试验；自动人行道监督检验以及受检设备定期检验时，进行空载试验。在工作制动器松开状态下，受检设备下行时触发附加制动器动作，观察附加制动器是否能够使受检设备可靠制停。 |  |
|  | （3）如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，检查每一制动器是否均符合本条第（1）和第（2）项的要求。 | （1）有载情况下，使自动扶梯处于得电状态（主电源送电），人为打开一台工作制动器，观察自动扶梯是否有溜车现象。随后用同样方法测试另外一台。 （2）空载情况下，使自动扶梯或自动人行道检修运行，人为使其中一台工作制动器保持在打开状态，此时断电，另一台工作制动器应能使受检设备停止。随后同样方法测试另外一台。 【检验提示】 1.工作制动器互为附加制动器应满足制停距离的要求。 2.对于受检设备未采用两个及以上驱动主机的工作制动器互为附加制动器时，A2.3.4（3）为无此项。 |

注1：*项为关键项，其余项为一般项。

注2：对于允许按照GB 16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及更早期标准生产的受检设备，如果本附件A2.2.1.7条、A2.2.1.8条第(2)项、A2.2.2.8条第(2)项、A2.2.3.2条、A2.2.4.3条和本附件A2.2.4.2条、A2.2.4.4条、A2.2.4.5条中的故障锁定功能未按照《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)进行过检验并且未按照本规则进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注3：如果本附件A2.2.19条、A2.2.2.7条第(2)项、A2.2.3.10条未按照TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验。

注4：对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，如果本附件A2.2.2.9条第(3)项A2.2.4.2条、A2.2.4.4条、A2.3.2条未按照《电梯监督检验和定期检验规则--自动扶梯与自动人行道》进行过检验，并且未按照本规则进行过监督检验，这些项目均按照一般项目处理。

注5：本附件表A2-4所列检验项目中，A2.2.1.2条第(3)项、A2.2.1.8条、A2.2.3.7条、A2.2.4.1条仅适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》4.1条第(2)项所述自动扶梯与自动人行道的定期检验，其余项目适用于TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》4.1条第(1)和第(2)项所述自动扶梯与自动人行道的定期检验。