2025年常州市电动自行车产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的电动自行车产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在受检单位的销售场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。本次电动自行车产品质量监督抽查每批次电动自行车产品抽取样品2辆，1辆用于检验，1辆作为备样，其中备样存放于销售门店。

3.检验依据

表1 电动自行车产品检验项目（GB 17761-2018）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识与警示语 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.2条 |
| 2 | 车速限值 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.1.1、7.2.1条 |
| 3 | 制动性能（干态） |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.1.2条、7.2.2条 |
| 4 | 整车质量 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.1.3条、7.2.3条 |
| 5 | 结构 | 脚蹬间隙 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.1.6.1、7.2.6.1条 |
|  |  | 突出物 |  | GB 17761-2018 第6.1.6.2、7.2.6.2条 |
|  |  | 防碰擦 |  | GB 17761-2018 第6.1.6.3、7.2.6.3条 |
| 6 | 车速提示音 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第7.2.7.1、7.2.7.2条 |
| 7 | 互认协同充电 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.8.9、5.8.9条 |
| 8 | 布线 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条 |
| 9 | 电气 装置 | 导线布线安装 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第 6.3.1.1、7.4.1.1条 |
|  |  | 短路保护 |  | GB 17761-2018 第6.3.1.2、7.4.1.2条 |
|  |  | 电气强度 |  | GB 17761-2018 第6.3.1.3、7.4.1.3条 |
| 10 | 充电 器与 蓄电池 | 充电器 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.3.4.1、7.4.4.1条 |
|  |  | 蓄电池最大输出电压 |  | GB 17761-2018 第6.3.4.2、7.4.4.2条 |
|  |  | 蓄电池防篡改 |  | GB 17761-2018 第6.3.4.3、7.4.4.3条 |
| 11 | 淋水涉水性能 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第7.2.8.1、7.2.8.2、7.2.8.3条 |
| 12 | 对触及带电部分的防护 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.8.1、5.8.1条 |
| 13 | 连接 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条 |
| 14 | 导线 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条 |
| 15 | 反射器、照明和鸣号装置 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第7.3.3.1、7.3.3.2、7.3.3.3条 |
| 16 | 防火性能 |  | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 第6.4、7.5条 |
| 说明 | 1、法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 3、防火性能包括“电池组盒、灯具（前灯、后灯、转向灯）、仪表、保护装置、通过最大额定电流大于1.0A电源线缆插件的绝缘材料部件、通过最大额定电流大于1.0A单芯导线插件的绝缘材料部件”等部件的测试。 |  |  |  |

表2 电动自行车产品检验项目（GB 17761-2024）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识与警示语 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.2条 |
| 2 | 铭牌 |  | GB 17761-2024 | 7761-2024 第5.1条 |
| 3 | 车速限值 |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.1.1、6.1.1.2条 |
| 4 | 制动性能(干态) |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.2条 |
| 5 | 整车质量 |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.3条 |
| 6 | 结构 | 脚蹬间隙 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.6.1条 |
|  |  | 突出物 |  | GB 17761-2024 第6.1.6.2条 |
|  |  | 防碰擦 |  | GB 17761-2024 第6.1.6.3条 |
| 7 | 车速提示音 |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.7.1、6.1.7.2条 |
| 8 | 互认协同充电 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.8.9、5.8.9条 |
| 9 | 电气装置 | 导线布线 | GB 17761-2024 GB 42295-2022 | GB 17761-2024 第6.3.1.1条； GB 42295-2022 第4.3.1条 |
|  |  | 短路保护 | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.3.1.2条 |
| 10 | 淋水涉水 |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.1.8.2.1、6.1.8.2.2、6.1.8.2.3条 |
| 11 | 对触及带电部分的防护 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.8.1、5.8.1条 |
| 12 | 连接 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条 |
| 13 | 导线 |  | GB 42295-2022 | GB 42295-2022 第4.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4条 |
| 14 | 反射器、照明和鸣号装置 |  | GB 17761-2024 | GB 17761-2024 第6.2.3.1、6.2.3.2、6.2.3.3条 |
| 说明 | 1、法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 3、防火性能包括“电池组盒、灯具（前灯、后灯、转向灯）、仪表、保护装置、通过最大额定电流大于1.0A电源线缆插件的绝缘材料部件、通过最大额定电流大于1.0A单芯导线插件的绝缘材料部件”等部件的测试。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误 的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》;

GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》（2025.9.1实施）;

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项 目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判 定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据 的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据 的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目 依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判 定 ，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据 的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依 据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报 告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相 关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据， 能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原  检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检  机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认 情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。