附件8

2025年常州市电动自行车产品质量监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品 来源 | 检测 结果 | 不合格 项目 | 不合格项目 实测值 | 不合格项目 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车 | 富士达电动车科技（常州）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 2 | 电动自行车 | 常州市优移车业科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 3 | 电动自行车 | 江苏小牛电动科技有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 4 | 电动自行车 | 米酷电动科技（常州）有限公司 | / | 生产 企业 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 5 | 电动自行车 | 广东雅迪机车有限公司 | 常州市罗溪金华车修理行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 6 | 电动自行车 | 天津市神州行电动车有限公司 | 天宁区郑陆华旭电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 7 | 电动自行车 | 台铃电动科技（天津）有限公司 | 武进区高新区世纪鸟电动车加盟店 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 8 | 电动自行车 | 天津新大洲电动车有限公司 | 武进区湖塘星晨电动自行车商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 9 | 电动自行车 | 天津金箭电动车有限公司 | 小周商行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 10 | 电动自行车 | 天津赛鸽电动车科技有限公司 | 钟楼区五星吴建英电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 11 | 电动自行车 | 河北立马车业科技有限公司 | 常州市越洲电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 12 | 电动自行车 | 小刀（天津）车业有限公司 | 常州经开区戚墅堰小郑电动车商行（个体工商户） | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 13 | 电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 钟楼区邹区富杰电动自行车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 14 | 电动自行车 | 九号科技有限公司 | 常州经开区潞城鸿兴电动车修理部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 15 | 电动自行车 | 天津绿佳新能源有限公司 | 金坛区华城润博摩托车配件总汇 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 16 | 电动自行车 | 天津国威电动科技有限公司 | 金坛区直溪忠平电动车销售中心 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 17 | 电动自行车 | 天津新日机电有限公司 | 金坛区茅麓炳华电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 18 | 电动自行车 | 天津美派电动科技有限公司 | 溧阳市溧城金俊电动车经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 19 | 电动自行车 | 绿源电动车（山东）有限公司 | 溧阳市南渡华生车行 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 20 | 电动自行车 | 天津瑞禧新能源科技有限公司 | 天宁区兰陵晓倩电动车配件经营部 | 实体店 | 未发现 不合格 | / | / | / |
| 21 | 电动自行车 | 天津市赛箭电动自行车有限公司 | 武进区遥观小纪电动车维修服务部 | 实体店 | 不合格 | 车速限值、互认协同充电、布线、电气装置（导线布线安装） | 1.车速限值不超过25km/h，且控制器不具有速度防篡改设计，检测发现样品实测速度为27.1km/h。2.电气系统所有接线的导电部分均不得裸露，样品电池和导线连接处导线裸露，电动自行车电池连接线裸露，没有做到防护。3.通电导线与导电体结合部分有护套并固定，样品电池连接处无护套固定。4.车辆蓄电池系统应有与充电器互认协同充电的功能，蓄电池系统充电应先与充电器进行互认协同识别，通过后才能开始充电工作。样品没有安装通讯模块，不具备互认协同功能。 | 应符合GB 17761-2018和GB 42295-2022要求 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：车速限值、电气装置（导线布线安装）、互认协同充电、布线

原因分析：车速限值不合格原因：生产企业所使用的控制器不具有速度防篡改功能；电气装置（导线布线安装）不合格原因：安装电池线路时，没有严格按照说明书执行，未经过安全操作培训；互认协同充电不合格原因：企业为节省生产成本、产品质量控制制度缺失，造成漏装；布线不合格原因：生产企业为节约生产成本，未按照标准执行。

二、消费提示

1.认准合规资质：查看车辆是否通过国家强制性产品认证（3C认证），车身应贴有清晰3C标志。核对产品合格证、车辆一致性证书，确保电池、电机等关键部件与证书信息一致。

2.选择正规渠道：选择品牌专卖店或信誉良好的商家，避免通过无资质网店或二手平台购买低价问题车。警惕“超低折扣”“非法改装车”等宣传，此类车辆可能存在安全隐患或无法上牌。

3.关键部件检查：可自行查看车辆基本性能是否满足要求，如转动转把时是否有车速提示音；转动车把和曲柄等部件，观察运动部件与静止部件是否有碰撞；检查带电部件是否能直接与人体接触；查看导线布线是否整齐，是否会因摩擦而破坏绝缘层；检查整车是否有明显的突出物；确认车辆蓄电池系等部位标识和警示语是否齐全；试骑时感受刹车灵敏度、转向灵活性，确保制动和操控性能良好等。

4.勿解除限速装置、改装电池或加装大功率电机，此类行为易引发自燃、失控，且可能导致保险拒赔、法律处罚,也不要加装座位、车篷、车厢、支架等可能影响行驶安全的部件。

安徽省江淮质量技术检测服务有限公司