# 附件

常州其他食品（聚葡萄糖）

生产许可审查细则（征求意见稿）

第一章  总则

第一条    为了做好其他食品（聚葡萄糖）生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》等有关法律法规，制定聚葡萄糖生产许可审查细则（以下简称细则）。

第二条    本细则应与《食品生产许可审查通则》、国标、企标结合使用，适用于聚葡萄糖生产许可审查工作。

第二章  聚葡萄糖生产许可审查要求

第一节  许可范围

第三条    实施食品生产许可管理的聚葡萄糖，是指由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合，在高温下加热聚合制得的聚葡萄糖，以及在此基础上经中和、脱色后制得的聚葡萄糖。

第四条    聚葡萄糖的申证食品类别为其他食品，类别编号3101。

第二节  生产场所

第五条    厂区、厂房和车间、库房要求应符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）中生产场所相关规定。

第六条    生产车间一般包括：投料区、过滤区、浓缩区、高温聚合区、中和脱色区、离交区、低温干燥区、固化粉碎区、包装区。辅助场所一般包括：原辅料库、包装材料库、成品库、化验室等。

第七条    生产车间应按生产工艺、卫生控制要求有序合理布局，根据生产流程、操作需要和清洁度要求进行分离或分隔，避免交叉污染。生产车间依其清洁度要求一般分为：一般作业区（化验区、仓储区）；准清洁作业区（投料区、过滤区、浓缩区、高温聚合区、中和脱色区、离交区、低温干燥区）；清洁作业区（固化粉碎区、包装区）。不同生产作业区之间应采取有效分离或分隔。

第八条    清洁作业区出入应有合理的限制和控制，进入清洁作业区的包装材料等应有清洁消毒措施，清洁间设置单相门。对于通过风动管路运输的半成品或产品进入清洁作业区，需要设计和安装适当的空气过滤系统。

第九条    清洁作业区应满足相应空气洁净度要求。静态时空气洁净度应至少达到30万级要求。

第十条    生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，洗手、干手和消毒设施，换鞋。清洁作业区入口应设置二次更衣区，洗手、干手和（或）消毒设施，换鞋，并设置风淋设施。临近洗手设施的显著位置应标示简明易懂的洗手方法。

第三节  设备设施

第十一条    企业应当配备与生产产品品种、数量相适应的生产设备设施。设备设施的性能和精度应当满足生产加工的要求。设备设施应当便于操作、清洁、维护。

第十二条    聚葡萄糖生产设备

聚葡萄糖生产设备一般包括：混合溶解设备、过滤设备、浓缩设备、聚合设备、固化粉碎设备、金属检测设备、包装设备、贮罐及其他辅助设备设施。

中和脱色后的聚葡萄糖生产设备一般包括：混合溶解设备、过滤设备、浓缩设备、聚合设备、中和脱色设备、离交设备、带式干燥设备、金属检测设备、包装设备、贮罐及其他辅助设备设施。

第十三条    与原辅料、半成品、成品接触的设备与用具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制作，并应易于清洁和保养。设备、工器具等与食品接触的表面应光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂和消毒剂发生反应，并应保持完好无损。

第十四条    用于测定、控制、记录的监控设备，如压力表、温度计等，应定期检定、校准、维护，确保准确有效。

第十五条    定期对空气过滤器设施的维护保养，初效过滤器需每月检查并清理或更换，中效过滤器每季度检查清理或更换，高效过滤器每半年检查一次，必要时更换。三十万级洁净车间的空气过滤设施要求主要包括初效、中效和高效过滤器组合使用。洁净区与非洁净区之间、不同洁净区之间的压差应大于或等于10Pa。

第十六条    产品自行检验的，企业应按照产品执行标准及检验管理制度中规定的检验项目配备满足原辅料、半成品及成品出厂检验所需的检验设备，并确保检验设备的性能、精度满足检验要求。检验设备应具有：液相色谱仪、分光光度计、阿贝折射仪、pH计、分析天平（0.0001g）、电子天平（0.1g）、马弗炉、干燥箱、电导率仪。

第四节  设备布局和工艺流程

第十七条    设备布局应当按工艺流程设计，避免交叉污染。工艺流程应科学合理，并符合相关规定。聚葡萄糖生产工艺流程一般包括：

聚葡萄糖（固体）：由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合，在高温下加热聚合、固化、粉碎、包装制成。

聚葡萄糖（液体）：由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合，在高温下加热聚合、溶解、包装制成。

中和、脱色后的聚葡萄糖（固体）：由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合，在高温下加热聚合、溶解、中和、植物活性炭（木质活性炭）脱色、离交、浓缩、干燥、包装制成。

中和、脱色后的聚葡萄糖（液体）：由葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸或磷酸按一定比例混合，在高温下加热聚合、溶解、中和、植物活性炭（木质活性炭）脱色、离交、浓缩、包装制成。

第十八条    企业应通过危害分析方法明确影响产品质量的关键工序或关键点，并实施质量控制，制定操作规程。聚葡萄糖关键控制工序可设为：过滤工序、金检工序。

过滤工序：应当确定过滤器的压力和滤袋孔径，按时巡查过滤器压力，定期更换滤袋并记录。

金检工序：应当确定金属探测仪灵敏度，每日对金属探测仪进行验证是否能正常剔除异物，并记录验证结果。

第十九条    企业应建立工艺规程、作业指导书等工艺文件，实际操作应与工艺文件保持一致。

第五节  人员管理

第二十条    应依法配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员。企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员应符合《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》。

第二十一条    食品安全专业技术人员应与岗位要求相适应，掌握生产工艺操作规程，熟练操作生产设备设施，人员数量应满足企业生产需求。其中检验人员应具有食品检验相关专业知识，经培训合格。

第二十二条    负责清洁消毒的人员应接受良好培训，能够正确使用清洁消毒工器具及相关试剂，保证清洁和消毒作业的效果满足生产要求。

第二十三条    应对食品加工人员开展班前健康检查，并形成记录，防止法律法规规定的有碍食品安全疾病的人员接触直接入口食品。

第六节  管理制度

第二十四条    建立并执行采购管理及进货查验记录制度。企业应规定食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品的验收标准，定期对主要原辅料供应商进行评价、考核，确定合格供应商名单。食品相关产品应符合相关食品安全标准的规定，在加工、储藏和运输条件下不影响产品质量安全。

第二十五条    建立并执行生产过程控制制度。在关键环节所在区域，配备相关的文件如岗位规程、记录表等。生产过程中原辅料管理（领料、投料、余料管理等）、生产关键环节（如生产工序、设备、贮存、包装等）的控制措施实施记录，应与企业制定的工艺文件要求一致。

第二十六条    建立并执行从业人员健康管理制度，明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

第二十七条    建立并执行人员，设备设施卫生管理制度。食品加工人员应保持良好的个人卫生，进入生产作业区域应穿戴整洁的工作服、帽，不应配戴饰物、手表，不应携带手机，不应化妆、留长指甲等存在食品安全隐患的行为，不应携带、存放与食品生产无关的个人用品。

各生产作业区设备设施、工器具及容器应分区放置，生产过程中应有合理的措施防止交叉污染。直接接触原辅料、半成品、成品的设备设施、工器具和容器应耐腐蚀、不易破损。各生产作业区设备设施、工器具及容器应分区放置，生产过程中应有合理的措施防止交叉污染。

第二十八条    建立并执行清洁消毒制度。应当根据原辅料、产品和工艺的特点，选择适合的洗涤剂、消毒剂，并针对生产设备和环境制定并执行清洁消毒制度，并做好相关记录，保证生产场所、设备设施等清洁卫生。洗涤剂、消毒剂的配制、使用方法应当符合相关规定。

第二十九条    建立并执行检验管理制度。应包括原辅料检验、过程检验、出厂检验及产品留样的方式及要求，过程检验包括但不限于对半成品质量、安全指标的监测。产品执行标准规定出厂检验要求的，应按标准规定执行。

（一）出厂检验。自行检验的企业应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，每年至少对所检项目进行1次检验能力验证。使用快速检测方法的，应定期与国家标准规定的检验方法进行比对或验证，保证检测结果准确。当快速检测方法检测结果显示异常时，应使用国家标准规定的检验方法进行验证。

（二）委托检验。不能自行检验的，可委托具有检验资质的第三方检测机构进行检验，并妥善保存检验报告。

（三）产品留样。每批产品均应有留样，产品留样间应满足产品贮存条件要求，留样数量应满足复检要求，产品留样应保存至保质期满并有记录。对过期产品进行科学处置，如实、完整记录留样及过期产品处置相关信息。

第三十条    建立并执行运输和交付管理制度。企业应根据食品及食品原辅料的特点和卫生需要规定运输、交付要求。不得与有毒、有害、有异味的物品一同运输。采购第三方物流服务的企业应签订合同，满足上述要求。

第三十一条    建立并执行食品安全追溯制度。如实记录原辅料采购与验收、生产加工、产品检验、出厂销售等全过程信息，实现产品有效追溯。企业应合理设定产品批次，建立批生产记录，如实记录投料的原料名称、投料数量、产品批号、投料日期等信息。

第三十二条    建立并执行食品安全自查制度。企业应对产品生产安全状况进行检查评价，并规定自查频次。

自查内容应包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货查验情况；生产过程控制情况；人员管理情况；检验管理情况；记录及文件管理情况等。

第三十三条    建立并执行不合格品管理及不安全食品召回制度。企业应明确对在验收和生产过程中发现的不合格原料、半成品和成品进行标识、贮存和处置措施，不合格品应与合格品分开放置并明显标记。如实、完整记录不合格品保存和处理情况。企业应对召回的食品采取补救、无害化处置、销毁等措施，如实记录召回和处置情况，并向所在地县级市场监管部门报告。

第三十四条    其他制度。

（一）建立并执行食品安全防护制度。应建立食品防护计划，最大限度降低因故意污染、蓄意破坏等人为因素造成食品受到生物、化学、物理方面的风险。

（二）建立并执行仓储管理制度。包括原辅料仓库管理制度和产品仓库管理制度。

（1）原辅料仓库。应设专人管理原辅料仓库，规定仓库卫生检查频次，及时清理清洁。如实记录食品原辅料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

（2）成品仓库。不得将食品与有毒、有害、有异味的物品一同贮存。成品做好标识。

（三）建立并执行废弃物存放和清除制度。

（四）建立并执行工作服清洗保洁制度。工作服及其他工作服配套物品（以下简称工作服）应符合相应的作业区卫生要求。不同清洁作业区的工作服应分开放置，与个人服装、其他物品分开放置。不同清洁作业区的工作服应从颜色、标识上加以明显区分并分开清洗。准清洁作业区和清洁作业区的工作服应每日进行清洗、更换，一般作业区的工作服可根据实际情况制定清洗、更换的频次。清洗消毒后仍然不能达到预期用途的工作服应及时更换。

（五）建立并执行文件管理制度。对文件进行有效管理，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

第七节  试制产品检验

第三十五条    企业按所申报聚葡萄糖的品种和执行标准，分别从同一规格、同一批次的试制产品中抽取样品检验。

第三十六条    企业应对提供的检验报告真实性负责；检验项目按产品适用的食品安全国家标准、行业标准、企业标准及国务院卫生行政部门的相关公告要求进行。

附件1

聚葡萄糖生产涉及的主要标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 1886.15 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸 |
| 2 | GB 1886.187 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液 |
| 3 | GB1886.235 | 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸 |
| 4 | GB1886.385 | 食品安全国家标准 食品添加剂 聚葡萄糖 |
| 5 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
| 6 | GB 2762 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
| 7 | GB 5009.3 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 |
| 8 | GB 5009.4 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 |
| 9 | GB 5009.11 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |
| 10 | GB 5009.12 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
| 11 | GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
| 12 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
| 13 | GB 14881 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
| 14 | GB/T23528.2 | 低聚糖质量要求 第 2 部分：低聚果糖 |
| 15 | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 |
| 16 | GB 29215 | 食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭） |
| 17 | JJF 1070 | 定量包装商品净含量计量检验规则 |
| 18 | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| 19 | / | 国家市场监督管理总局令第70号〔2023〕《定量包装商品计量监督管理办法》 |

附件2

聚葡萄糖规定的检验项目与方法

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色泽 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | 取适量试样置于白色瓷盘（固体产品）或洁净烧杯（液体产品）中,在自然光下观察色泽及组织形态，检查有无异物，闻其气味；用温开水漱口，品其滋味 |
| 2 | 组织形态 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 |  |
| 3 | 滋味与气味 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 |  |
| 4 | 杂质 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 |  |
| 5 | 聚葡萄糖 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB 1886.385 A.3 |
| 6 | 减量 | Q/WXSW 008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB5009.3 |
| 7 | 干物质(固形物) | Q/WXSW 0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB/T23528.2 |
| 8 | pH | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB 1886.385 A.4 |
| 9 | 总灰分 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB5009.4 |
| 10 | 1,6-脱水-D-葡萄糖 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB 1886.385 A.5 |
| 11 | 葡萄糖和山梨糖醇 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB 1886.385 A.5 |
| 12 | 5-羟甲基糠醛 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB 1886.385 A.6 |
| 13 | 铅 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB5009.12 |
| 14 | 总砷 | Q/WXSW0008S | 聚葡萄糖（可溶性膳食纤维）系列 | GB5009.11 |
| 15 | 净含量短缺量（净含量负偏差） |  |  | JJF 1070-2023 |